|  | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик: Администрация Невьянского городского округа |  |
|  |  | Внесение изменений в генеральный план Невьянского городского округа |  |
|  |  | Генеральный план Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | МК – 43/24 – ГП |  |
|  |  | Том 1 |  |
|  |  | Директор | О.В. Чемякина |
|  | 2025 |  |  |

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Вед.градостроитель | А.С.Компаниец |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части генерального плана |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Положения о территориальном планировании | - | 226 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов | М 1:50000 | 2 |  |
| 1.1 | Карта границ населенного пункта г. Невьянск | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.2 | Карта границ населенного пункта п. Аять | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.3 | Карта границ населенного пункта с. Таватуй | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.4 | Карта границ населенного пункта п. Калиново | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.5 | Карта границ населенного пункта п. Невьянский Рыбзавод | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.6 | Карта границ населенного пункта п. Приозёрный | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.7 | Карта границ населенного пункта п. Таватуйский Детдом | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.8 | Карта границ населенного пункта п. Цементный | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.9 | Карта границ населенного пункта с. Шурала | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.10 | Карта границ населенного пункта п. Шурала | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.11 | Карта границ населенного пункта п. Забельный | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.12 | Карта границ населенного пункта п. Вересковый | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.13 | Карта границ населенного пункта п. Таватуй | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.14 | Карта границ населенного пункта с. Аятское | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.15 | Карта границ населенного пункта с. Шайдуриха | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.16 | Карта границ населенного пункта с. Кунара | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.17 | Карта границ населенного пункта д. Пьянково | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.18 | Карта границ населенного пункта д. Сосновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.19 | Карта границ населенного пункта с. Быньги | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.20 | Карта границ населенного пункта п. Быньговский | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.21 | Карта границ населенного пункта п. Аник | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.22 | Карта границ населенного пункта п. Ударник | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.23 | Карта границ населенного пункта д. Нижние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.24 | Карта границ населенного пункта д. Верхние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.25 | Карта границ населенного пункта д. Сербишино | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.26 | Карта границ населенного пункта с. Конёво | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.27 | Карта границ населенного пункта д. Гашени | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.28 | Карта границ населенного пункта д. Осиновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.29 | Карта границ населенного пункта с. Киприно | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.30 | Карта границ населенного пункта с. Корелы | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.31 | Карта границ населенного пункта п. Ребристый | М 1:5000 | 1 |  |
| 1.32 | Карта границ населенного пункта д. Невьянка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.33 | Карта границ населенного пункта с. Федьковка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.34 | Карта границ населенного пункта п. Середовина | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.35 | Карта границ населенного пункта п. Осиновский | М 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Карта функциональных зон: | М 1:50000 | 2 |  |
| 2.1 | Карта функциональных зон населенного пункта г. Невьянск | М 1:5000 | 2 |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Аять | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.3 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Таватуй | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.4 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Калиново | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.5 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Невьянский Рыбзавод | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.6 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Приозёрный | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.7 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Таватуйский Детдом | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.8 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Цементный | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.9 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Шурала | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.10 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Шурала | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.11 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Забельный | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.12 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Вересковый | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.13 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Таватуй | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.14 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Аятское | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.15 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Шайдуриха | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.16 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Кунара | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.17 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Пьянково | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.18 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Сосновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.19 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Быньги | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.20 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Быньговский | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.21 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Аник | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.22 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Ударник | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.23 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Нижние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.24 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Верхние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.25 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Сербишино | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.26 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Конёво | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.27 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Гашени | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.28 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Осиновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.29 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Киприно | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.30 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Корелы | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.31 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Ребристый | М 1:2000 | 2 |  |
| 2.32 | Карта функциональных зон населенного пункта д. Невьянка | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.33 | Карта функциональных зон населенного пункта с. Федьковка | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.34 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Середовина | М 1:2000 | 1 |  |
| 2.35 | Карта функциональных зон населенного пункта п. Осиновский | М 1:2000 | 1 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. | М 1:50000 | 2 |  |
| 3.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта г. Невьянск | М 1:5000 | 2 |  |
| 3.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Аять | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Таватуй | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Калиново | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Невьянский Рыбзавод | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Приозёрный | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Таватуйский Детдом | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Цементный | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Шурала | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Шурала | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Забельный | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Вересковый | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Таватуй | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Аятское | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Шайдуриха | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.16 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Кунара | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.17 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Пьянково | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.18 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Сосновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.19 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Быньги | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.20 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Быньговский | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.21 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Аник | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.22 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Ударник | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.23 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Нижние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.24 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Верхние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.25 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Сербишино | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.26 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Конёво | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.27 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Гашени | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.28 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Осиновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.29 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Киприно | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.30 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Корелы | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.31 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Ребристый | М 1:2000 | 2 |  |
| 3.32 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта д. Невьянка | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.33 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта с. Федьковка | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.34 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Середовина | М 1:2000 | 1 |  |
| 3.35 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта п. Осиновский | М 1:2000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана | - | 469 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:50000 | 2 |  |
| 1.1 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта г. Невьянск | М 1:5000 | 2 |  |
| 1.2 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Аять | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.3 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Таватуй | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.4 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Калиново | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.5 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Невьянский Рыбзавод | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.6 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Приозёрный | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.7 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Таватуйский Детдом | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.8 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории п. Цементный | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.9 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Шурала | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.10 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Шурала | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.11 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Забельный | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.12 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Вересковый | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.13 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Таватуй | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.14 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Аятское | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.15 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Шайдуриха | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.16 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Кунара | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.17 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Пьянково | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.18 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Сосновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.19 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Быньги | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.20 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Быньговский | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.21 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Аник | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.22 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Ударник | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.23 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Нижние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.24 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Верхние Таволги | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.25 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Сербишино | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.26 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Конёво | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.27 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Гашени | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.28 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Осиновка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.29 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Киприно | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.30 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Корелы | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.31 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Ребристый | М 1:2000 | 2 |  |
| 1.32 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта д. Невьянка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.33 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Федьковка | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.34 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Середовина | М 1:2000 | 1 |  |
| 1.35 | Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории населенного пункта п. Осиновский | М 1:2000 | 1 |  |

# Содержание

Введение	12

1 Общие положения	14

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	16

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	199

Введение

Внесение изменений в генеральный план Невьянского городского округа Свердловской области разработано в соответствии с техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ»;

- федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.10.2023 № 698 «О внесении изменения в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. N 10»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.12.2023 № Д-27и-39165 «О рассмотрении методических рекомендаций по разработке проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства строительства инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (далее – Региональные нормативы);

- постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области (с изменениями на 15 июня 2023 года)»;

- постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 года №28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» (с изменениями на 19 октября 2023 года);

- постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории "Лесной парк" (с изменениями на 15 декабря 2022 года)»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- решение Думы Невьянского городского округа от 06.09.2023 №70 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66»;

- Постановление администрации Невьянского городского округа от 28.12.2018 года № 2373-п «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2018-2031 годы»;

- Постановление администрации Невьянского городского округа от 15.07.2019 года №1126-п «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2035 года»;

- Постановление администрации Невьянского городского округа от 24.03.2021 года №24 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2031 года»;

- кадастровый план территории;

- планово-топографический материал М 1:50 000.

Генеральный план выполнен в системе координат МСК-66.

1 Общие положения

Официальное наименование муниципального образования – Невьянский муниципальный округ.

Генеральный план разработан с проектными периодами:

- 2011 - 2020 гг. – первая очередь строительства;

- 2020 - 2035 гг. – расчетный срок.

Планируемая численность населения Невьянского муниципального округа на 2035 год – 45221 человек.

Площадь территории муниципального округа - 191381,35 га.

Информация о перечне населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа с разделением по территориальным управлениям, представлена в таблице 1.

Населенные пункты Невьянского муниципального округа

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов, в которых расположены отделы по управлению населенными пунктами | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | г. Невьянск |
| п. Калиново | п. Аять |
|  | с. Таватуй |
|  | п. Таватуй |
|  | п. Калиново |
|  | п. Невьянский Рыбзавод |
|  | п. Приозёрный |
|  | п. Таватуйский Детдом |
| п. Цементный | п. Цементный |
|  | с. Шурала |
|  | п. Шурала |
|  | п. Забельный |
|  | п. Вересковый |
| с. Аятское | с. Аятское |
|  | с. Шайдуриха |
|  | с. Кунара |
|  | д. Пьянково |
|  | д. Сосновка |
|  | с. Конёво |
|  | д. Гашени |
|  | д. Осиновка |
|  | с. Киприно |
|  | с. Корелы |
| с. Быньги | с. Быньги |
|  | п. Быньговский |
|  | п. Аник |
|  | п. Ударник |
|  | д. Нижние Таволги |
|  | д. Верхние Таволги |
|  | д. Сербишино |
|  | п. Ребристый |
|  | д. Невьянка |
|  | с. Федьковка |
|  | п. Середовина |
|  | п. Осиновский |

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания Невьянского муниципального округа, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами муниципального округа и устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения округа.

В составе таблицы 2 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, статус объекта** | Местоположение/ Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| I. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 140 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.2 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 95 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.3 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 140 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.4 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 65 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.5 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | п. Аять/ Зона специализированной общественной застройки | 45 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.6 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 28 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.7 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | с. Шурала/ Зона специализированной общественной застройки | 26 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.8 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | с. Кунара/ Зона специализированной общественной застройки | 21 место | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.9 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | 55 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.10 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | п. Ударник/ Зона специализированной общественной застройки | 11 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.11 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 23 места | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.12 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | д. Сербишино/ Зона специализированной общественной застройки | 12 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.13 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | 41 место | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.14 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | д. Осиновка/ Зона специализированной общественной застройки | 10 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.15 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | д. Невьянка/ Зона специализированной общественной застройки | 3 места | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.16 | - группа временного пребывания детей, новое строительство | с. Федьковка/ Зона специализированной общественной застройки | 23 места | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.17 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | 14 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.18 | - группа кратковременного пребывания детей, новое строительство | п. Осиновский/ Общественно-деловые зоны | 11 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.1.19 | - детское дошкольное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 150 мест | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2 | Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - общеобразовательная организация, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 454 места Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.2 | - общеобразовательная организация, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 750 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.3 | - общеобразовательная организация, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 500 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.4 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 59 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.5 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Шурала/ Зона специализированной общественной застройки | 65 учащихся Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.6 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона специализированной общественной застройки | 42 место Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.7 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Кунара/ Зона специализированной общественной застройки | 49 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.8 | - общеобразовательная организация, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 73 места Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.9 | - общеобразовательная организация, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 52 места Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.10 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Киприно/ Зона специализированной общественной застройки | 36 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.11 | - общеобразовательная организация, новое строительство | с. Федьковка/ Зона специализированной общественной застройки | 66 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.12 | - школа малокомплектная, новое строительство | п. Аять/ Зона специализированной общественной застройки | 275 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.13 | - малокомплектная школа, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | 57 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.14 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 57 учащихся Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.15 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | п. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 5 мест Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.16 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 11 мест Подтип общеобразовательной организации: Основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.17 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | п. Цементный/ Зона специализированной общественной застройки | 54 места Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.18 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | 30 мест Подтип общеобразовательной организации: Среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.19 | - межшкольный учебно-производственный комбинат, новое строительство | п. Ребристый/ Зона специализированной общественной застройки | 11 мест Подтип общеобразовательной организации: Основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.2.20 | - МОУ СОШ №5, ликвидация | г. Невьянск/ Общественно-деловые зоны | 500 мест Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3 | Здание (комплекс зданий) организации дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - центр профессиональной ориентации, новое строительство | г. Невьянск/ Общественно-деловые зоны | 50 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.2 | - школа юного иконописца, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 50 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.3 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | п. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 175 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.4 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | 195 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.5 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 35 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.6 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | 10 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.7 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | п. Ребристый/ Зона специализированной общественной застройки | 75 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 1.3.8 | - учреждение дополнительного образования, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | 40 мест Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Не требуется | Расчетный срок |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект культурно-просветительного назначения, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - музейный комплекс, новое строительство | д. Сербишино/ Зона специализированной общественной застройки | Музей, музей-филиал, территориально обособленный экспозиционный отдел музея 15 мест Фонды библиотек, 0 тыс. экземпляров Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 150 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.2 | - библиотека, новое строительство | д. Осиновка/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Библиотека, ее филиал Фонды библиотек, 4,2 тыс. экземпляров 60 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 144 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.3 | - библиотека, новое строительство | с. Конёво/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Библиотека, ее филиал Фонды библиотек, 4,2 тыс. экземпляров 220 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 528 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.4 | - музей самоваров, новое строительство | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | Музей, музей-филиал, территориально обособленный экспозиционный отдел музея 20 мест Фонды библиотек, 0 тыс. экземпляров Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 200 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.5 | - библиотека, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | Библиотека, ее филиал Фонды библиотек, 3,6 тыс. экземпляров 150 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 360 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.6 | - библиотека, новое строительство | п. Осиновский/ Общественно-деловые зоны | Библиотека, ее филиал Фонды библиотек, 3,2 тыс. экземпляров 5 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 12 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.1.7 | - веломузей, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Музей, музей-филиал, территориально обособленный экспозиционный отдел музея 50 мест Фонды библиотек, 0 тыс. экземпляров Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 500 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2 | Объект культурно-досугового (клубного) типа, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - дворец культуры, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 657 мест; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 525 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.2 | - подростковый молодежный клуб по месту жительства, новое строительство | г. Невьянск/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Клуб, в том числе клуб и (или) культурно-досуговый комплекс сельского поселения 100 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 80 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.3 | - дом культуры, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | 76 мест; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 60 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.4 | - дом культуры, новое строительство | с. Конёво/ Многофункциональная общественно-деловая зона | 200 мест; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 160 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.5 | - дом культуры, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 53 места; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 45 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.6 | - дом культуры, новое строительство | п. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | 50 места; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 40 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.7 | - клуб, новое строительство | д. Осиновка/ Многофункциональная общественно-деловая зона | 80 мест; Клуб, в том числе клуб и (или) культурно-досуговый комплекс сельского поселения Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 65 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.8 | - клуб, новое строительство | п. Осиновский/ Общественно-деловые зоны | 10 мест; Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 10 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.9 | - клуб, реконструкция | с. Быньги/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 280 мест; Клуб, в том числе клуб и (или) культурно-досуговый комплекс сельского поселения Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 225 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 2.2.10 | - дом культуры, ликвидация | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал 50 мест Площадь выставочных (экспозиционных) залов, 40 кв. м | Не требуется | Первая очередь |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - общегородской бассейн, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | 374,4 кв. м зеркала воды ЕПС – 80 чел. | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.2 | - физкультурно-оздоровительное учреждение, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 250 чел. 5040 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.3 | - спортивный зал и спортивная площадка, спортивный комплекс, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 12 чел. 80 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.4 | - спортивный зал и спортивная площадка, спортивный комплекс, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 25 чел. 240 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.5 | - спортивный комплекс, новое строительство | д. Осиновка/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 16 чел. 96 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.6 | - спортивные сооружения, новое строительство | п. Калиново/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 50 чел. 1008 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.7 | - физкультурно-оздоровительное учреждение, новое строительство | п. Ребристый/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 32 чел. 288 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.8 | - физкультурно-оздоровительное учреждение, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 12 чел. 72 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.9 | - физкультурно-оздоровительный комплекс, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.10 | - клуб со спортивным залом, новое строительство | п. Цементный/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 50 чел. 1008 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.11 | - физкультурно-оздоровительный клуб, новое строительство | с.Аятское/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 25 чел. 180 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.12 | - спортивный комплекс, новое строительство | с. Киприно/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 25 чел. 180 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.13 | - спортивный комплекс, новое строительство | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 35 чел. 360 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.14 | - физкультурно-спортивный зал, новое строительство | с. Кунара/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 6 чел. 40 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.15 | - физкультурно-оздоровительное учреждение, новое строительство | с. Федьковка/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 25 чел. 216 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.16 | - физкультурно-оздоровительный комплекс, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 25 чел. 216 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.1.17 | - физкультурно-оздоровительное учреждение, новое строительство | с. Шурала/ Зона специализированной общественной застройки | ЕПС – 12 чел. 72 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2 | Спортивное сооружение, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - стадион без трибун, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Сооружение открытого стадиона. ЕПС – 28 чел. 1008 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.2 | - лыжная база, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Лыжная база, лыжный комплекс. ЕПС – 60 чел. Дистанция 10 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.3 | - спортивная площадка, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 12 чел. 72 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.4 | - велосипедная база, новое строительство | д Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Велотрек, велодром. ЕПС – 25 чел. 180 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.5 | - открытая спортивная площадка, новое строительство | д. Невьянка/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.6 | - открытая спортивная площадка, новое строительство | д. Невьянка/ Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.7 | - велотрек, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Велотрек, велодром. ЕПС – 35 чел. 450 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.8 | - спортивная площадка, новое строительство | д. Пьянково/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.9 | - спортивная площадка, новое строительство | д. Сербишино/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.10 | - спортивная площадка, новое строительство | п. Забельный/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 20 чел. 120 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.11 | - лыжная база, новое строительство | п. Ребристый/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Лыжная база, лыжный комплекс. ЕПС – 20 чел. Дистанция 2 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.12 | - спорт площадки, новое строительство | п. Середовина/ Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) ЕПС – 12 чел. 72 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.13 | - стадион без трибун, новое строительство | п. Середовина/ Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 20 чел. 1008 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.14 | - физкультурно-оздоровительный клуб, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок. ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.15 | - спортивная площадка, новое строительство | п. Ударник/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 25 чел. 216 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.16 | - лыжная база, новое строительство | п. Цементный/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Лыжная база, лыжный комплекс. ЕПС – 24 чел. Дистанция 2 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.17 | - спортивный зал, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок. ЕПС – 12 чел. 72 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.18 | - физкультурно-оздоровительный клуб, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок. ЕПС – 50 чел. 1008 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.19 | - плоскостное спортивное сооружение, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 28 чел. 4050 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.20 | - спортивная площадка, новое строительство | с. Корелы/ Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.21 | - стадион, новое строительство | с. Кунара/ Зона специализированной общественной застройки | Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). ЕПС – 6 чел. 36 м2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.22 | - лыжная база, новое строительство | на территории муниципального округа у п. Калиново/ Зона отдыха | Подтип спортивного сооружения: Лыжная база, лыжный комплекс. ЕПС – 20 чел. Дистанция 2 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.23 | - стенд для спортивной стрельбы, новое строительство | на территории муниципального округа у п. Таватуй/ Зона отдыха | Подтип спортивного сооружения: Сооружение для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд). ЕПС – 20 чел. | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.24 | - стенд для спортивной стрельбы, новое строительство | на территории муниципального округа на северо-западе от с. Быньги/ Зона отдыха | Подтип спортивного сооружения: Сооружение для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд). ЕПС – 20 чел. | Не требуется | Расчетный срок |
| 3.2.25 | - лыжная база, новое строительство | на территории муниципального округа, возле д. Нижние Таволги/ Зона лесов | Подтип спортивного сооружения: Лыжная база, лыжный комплекс. ЕПС – 35 чел. Дистанция 3 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 4. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - комплекс зданий (геронтологическое отделение, туберкулезный диспансер, хозяйственный корпус), ликвидация | г. Невьянск/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Больница (в том числе детская) Мощность посещений в смену – 20; Мощность стационара – 20; Количество коек - 20 Количество реанимационных коек -1; Число автомобилей скорой медицинской помощи - 0; Общая площадь комплекса зданий -1205,9 кв. м Уровень медицинской организации – 1 Год постройки – 1917-1948 год | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - стоматология, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Амбулатория, в том числе врачебная Количество посещений в смену - 50 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 100 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.2 | - отделение общей врачебной практики, новое строительство | с. Быньги/ Зона специализированной общественной застройки | Кабинет врача общей практики (семейного врача) Количество посещений в смену - 50 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 350 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.3 | - отделение общей врачебной практики, новое строительство | п. Ребристый/ Зона специализированной общественной застройки | Кабинет врача общей практики (семейного врача) Количество посещений в смену - 50 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 350 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.4 | - ФАП, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.5 | - ФАП, новое строительство | д. Пьянково/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.6 | - ФАП, новое строительство | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.7 | - ФАП, новое строительство | с. Корелы/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.8 | - ФАП, новое строительство | п. Ударник/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.9 | - ФАП, новое строительство | п. Середовина/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.10 | - ФАП, новое строительство | п. Забельный/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт Количество посещений в смену - 5 Мощность стационара, количество коек - 0 Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.11 | - ФАП, новое строительство | д. Осиновка, ул. 1 мая/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт. Количество посещений в смену – 5. Мощность стационара, количество коек – 0. Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м. Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 4.2.12 | - ФАП, новое строительство | д Верхние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | Фельдшерско-акушерский пункт. Количество посещений в смену – 5. Мощность стационара, количество коек – 0. Общая площадь здания, комплекса зданий, 60 кв. м. Уровень медицинской организации - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| II. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 12. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Объект размещения отходов, в том числе: |  |  |  |  |
| 12.1.1 | - полигон ТКО, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона складирования и захоронения отходов | Учетный номер объекта размещения отходов – 0. Назначение объекта размещения отходов: Хранение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов; II класс опасности объекта | СЗЗ – 500 м | Расчетный срок |
| 12.2 | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, в том числе: |  |  |  |  |
| 12.2.1 | - полигон для хранения отходов ОАО "КЗТС" г. Кировград, новое строительство | на территории муниципального округа, у с. Шурала/ Зона складирования и захоронения отходов | Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов: Объект утилизации отходов; I класс опасности объекта | СЗЗ – 1000 м | Расчетный срок |
| 12.3 | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов, в том числе: |  |  |  |  |
| 12.3.1 | - скотомогильник, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона складирования и захоронения отходов | Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов: Скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари); I класс опасности объекта | СЗЗ – 1000 м | Расчетный срок |
| 12.4 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления, в том числе: |  |  |  |  |
| 12.4.1 | - свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Кунара/ Зона озелененных территорий специального назначения | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.2 | - свалка, ликвидация | д. Пьянково/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | III класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.3 | - свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Корелы/ Зона сельскохозяйственных угодий | III класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.4 | - свалка, ликвидация | с. Киприно/ Зоны рекреационного назначения | III класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.5 | - свалка ТКО, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Конёво/ Зона озелененных территорий специального назначения | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.6 | - свалка ТКО, ликвидация | на территории муниципального округа, у п. Аять/ Зона озелененных территорий специального назначения | III класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.7 | - несанкционированная свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Шайдуриха/ Зона сельскохозяйственных угодий | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.8 | - несанкционированная свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Аятское/ Зона сельскохозяйственных угодий | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.9 | - несанкционированная свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у д. Нижние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| 12.4.10 | - несанкционированная свалка, ликвидация | на территории муниципального округа, у с. Быньги/ Иные зоны | II класс опасности объекта | Не требуется | Первая очередь |
| III. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 13. Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Автомобильные дороги местного значения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - автомобильные дороги местного значения, новое строительство | Территория НГО вне границ населенных пунктов | общего пользования; категория – V; круглогодичное использование; протяженность – 115,55 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - автомобильные дороги местного значения, реконструкция | Территория НГО вне границ населенных пунктов | общего пользования; категория – V; круглогодичное использование; протяженность – 36,01 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 13.2 | Частные автомобильные дороги, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - частные автомобильные дороги, новое строительство | Территория НГО вне границ населенных пунктов | необщего пользования; категория – V; круглогодичное использование; протяженность – 10,91 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - частные автомобильные дороги, реконструкция | Территория НГО вне границ населенных пунктов | необщего пользования круглогодичное использование; протяженность – 3,06 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 14. Улично-дорожная сеть городского населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Магистральная дорога регулируемого движения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральная дорога регулируемого движения, новое строительство | г. Невьянск | Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 3,63 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 14.2 | Магистральная улица общегородского значения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральная улица общегородского значения, новое строительство | г. Невьянск | Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 1,78 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - магистральная улица общегородского значения, реконструкция | г. Невьянск | Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 15,21 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 14.3 | Магистральная улица районного значения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | г. Невьянск | Тип: транспортно-пешеходные; Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 9,29 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | г. Невьянск | Тип: транспортно-пешеходные; Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 8,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 14.4 | Улица местного значения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | г. Невьянск | Тип: улицы в жилой застройке; Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 35,24 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | г. Невьянск | Тип: улицы в жилой застройке; Вид покрытия – усовершенствованный; протяженность – 72,02 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 15. Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Поселковая дорога, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | с. Шурала | Вид покрытия – переходный; 1,53 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Забельный | Вид покрытия – переходный; 1,48 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Аятское | Вид покрытия – переходный; 0,1 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Быньги | Вид покрытия – переходный; 4,19 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 2,67 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Осиновка | Вид покрытия – переходный; 1,0 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Корелы | Вид покрытия – переходный; 0,93 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 0,2 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 0,82 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 1,84 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шурала | Вид покрытия – переходный; 1,14 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Забельный | Вид покрытия – переходный; 0,09 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Вересковый | Вид покрытия – переходный; 1,14 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 0,8 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шайдуриха | Вид покрытия – переходный; 0,25 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Верхние Таволги | Вид покрытия – переходный; 1,37 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 2,88 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Осиновка | Вид покрытия – переходный; 1,12 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 1,04 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 0,67 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 15.2 | Главная улица, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 0,64 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Аятское | Вид покрытия – переходный; 1,37 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 1,19 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Гашени | Вид покрытия – переходный; 0,19 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 2,09 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Невьянка | Вид покрытия – переходный; 0,36 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 11,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 0,93 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Калиново | Вид покрытия – переходный; 3,96 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Невьянский Рыбзавод | Вид покрытия – переходный; 0,27 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Приозёрный | Вид покрытия – переходный; 2,05 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Таватуйский Детдом | Вид покрытия – переходный; 0,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Цементный | Вид покрытия – переходный; 1,94 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шурала | Вид покрытия – переходный; 3,68 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Забельный | Вид покрытия – переходный; 0,57 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 5,13 | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Аятское | Вид покрытия – переходный; 8,96 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шайдуриха | Вид покрытия – переходный; 3,21 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Кунара | Вид покрытия – переходный; 1,47 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Пьянково | Вид покрытия – переходный; 1,28 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Сосновка | Вид покрытия – переходный; 0,89 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Быньги | Вид покрытия – переходный; 4,06 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Ударник | Вид покрытия – переходный; 2,24 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Нижние Таволги | Вид покрытия – переходный; 3,53 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Верхние Таволги | Вид покрытия – переходный; 2,31 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Сербишино | Вид покрытия – переходный; 1,69 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 5,57 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Гашени | Вид покрытия – переходный; 1,45 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Осиновка | Вид покрытия – переходный; 2,33 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Киприно | Вид покрытия – переходный; 3,28 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Корелы | Вид покрытия – переходный; 3,23 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 2,24 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Невьянка | Вид покрытия – переходный; 0,84 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 1,52 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Середовина | Вид покрытия – переходный; 2,28 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Осиновский | Вид покрытия – переходный; 1,97 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 15.3 | Улица в жилой застройке, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 9,46 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 1,34 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Калиново | Вид покрытия – переходный; 0,63 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Приозёрный | Вид покрытия – переходный; 1,65 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Таватуйский Детдом | Вид покрытия – переходный; 0,43 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Цементный | Вид покрытия – переходный; 2,28 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Забельный | Вид покрытия – переходный; 0,74 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 1,34 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Аятское | Вид покрытия – переходный; 13,49 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Шайдуриха | Вид покрытия – переходный; 1,69 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Кунара | Вид покрытия – переходный; 1,52 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Пьянково | Вид покрытия – переходный; 1,06 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Сосновка | Вид покрытия – переходный; 0,25 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Быньги | Вид покрытия – переходный; 6,8 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Ударник | Вид покрытия – переходный; 1,31 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Нижние Таволги | Вид покрытия – переходный; 2,11 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Верхние Таволги | Вид покрытия – переходный; 4,3 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Сербишино | Вид покрытия – переходный; 1,54 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 11,76 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Гашени | Вид покрытия – переходный; 1,2 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Осиновка | Вид покрытия – переходный; 2,7 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Киприно | Вид покрытия – переходный; 5,38 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Корелы | Вид покрытия – переходный; 0,56 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 6,92 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Невьянка | Вид покрытия – переходный; 2,03 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 6,36 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Середовина | Вид покрытия – переходный; 3,46 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Осиновский | Вид покрытия – переходный; 0,82 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 33,05 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 15,4 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Калиново | Вид покрытия – переходный; 11,23 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Приозёрный | Вид покрытия – переходный; 0,84 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Таватуйский Детдом | Вид покрытия – переходный; 0,18 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Цементный | Вид покрытия – переходный; 6,72 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шурала | Вид покрытия – переходный; 16,13 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Забельный | Вид покрытия – переходный; 1,48 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Вересковый | Вид покрытия – переходный; 0,65 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 15,91 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Аятское | Вид покрытия – переходный; 8,45 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Шайдуриха | Вид покрытия – переходный; 12,64 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Кунара | Вид покрытия – переходный; 5,83 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Пьянково | Вид покрытия – переходный; 5,96 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Быньги | Вид покрытия – переходный; 24,64 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Ударник | Вид покрытия – переходный; 0,78 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Нижние Таволги | Вид покрытия – переходный; 6,3 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Верхние Таволги | Вид покрытия – переходный; 3,97 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Сербишино | Вид покрытия – переходный; 3,25 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 9,19 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Гашени | Вид покрытия – переходный; 0,2 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Осиновка | Вид покрытия – переходный; 0,83 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Киприно | Вид покрытия – переходный; 3,99 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Корелы | Вид покрытия – переходный; 2,08 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 2,88 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | д. Невьянка | Вид покрытия – переходный; 2,07 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 2,4 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Середовина | Вид покрытия – переходный; 3,34 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Осиновский | Вид покрытия – переходный; 1,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 15.4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | п. Аять | Вид покрытия – переходный; 0,92 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 0,93 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | Вид покрытия – переходный; 0,4 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Приозёрный | Вид покрытия – переходный; 0,75 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Цементный | Вид покрытия – переходный; 0,95 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Шурала | Вид покрытия – переходный; 0,18 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Таватуй | Вид покрытия – переходный; 0,93 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Шайдуриха | Вид покрытия – переходный; 0,77 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Кунара | Вид покрытия – переходный; 0,73 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Сосновка | Вид покрытия – переходный; 0,47 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Быньги | Вид покрытия – переходный; 2,58 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Нижние Таволги | Вид покрытия – переходный; 0,11 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Сербишино | Вид покрытия – переходный; 0,13 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Конёво | Вид покрытия – переходный; 0,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Гашени | Вид покрытия – переходный; 0,56 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Киприно | Вид покрытия – переходный; 0,26 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Корелы | Вид покрытия – переходный; 2,38 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Ребристый | Вид покрытия – переходный; 0,11 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Невьянка | Вид покрытия – переходный; 1,34 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Федьковка | Вид покрытия – переходный; 0,06 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Середовина | Вид покрытия – переходный; 0,4 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Осиновский | Вид покрытия – переходный; 0,28 км | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - реконструкция | п. Осиновский | Вид покрытия – переходный; 0,17 км | Не требуется | Расчетный срок |
| 18. Объекты водного транспорта |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Причал, в том числе: |  |  |  |  |
| 18.1.1 | - пирс, новое строительство | на территории муниципального округа, возле г. Невьянск/ Зона акваторий | Наличие пассажирского терминала –присутствует. Проектная мощность – протяженность 100 м. Тип терминала – пассажирский. Вид переваливаемого груза – не предусмотрено | Не требуется | Расчетный срок |
| 18.2 | Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов, в том числе: |  |  |  |  |
| 18.2.1 | - лодочная станция, новое строительство | г. Невьянск/ Зоны рекреационного назначения | Классификация мест стоянки маломерных судов – класс "D" (база технического обслуживания и хранения маломерных судов). Проектная мощность – 10 прогулочных лодок. Тип терминала – пассажирский. Вид переваливаемого груза – не предусмотрено | Не требуется | Расчетный срок |
| 19. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Мостовое сооружение, в том числе: |  |  |  |  |
| 19.1.1 | - автомобильный мост, новое строительство | г. Невьянск/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,07 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.2 | - автомобильный мост, новое строительство | г. Невьянск/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,07 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.3 | - автомобильный мост, новое строительство | г. Невьянск/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,09 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.4 | - автомобильный мост, новое строительство | г. Невьянск/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,56 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.5 | - автомобильный мост, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,03 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.6 | - автомобильный мост, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,01 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.7 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,01 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.8 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Киприно/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.9 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Корелы/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,04 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.10 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Конёво/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.11 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Конёво/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.12 | - автомобильный мост, новое строительство | д. Осиновка/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.13 | - автомобильный мост, новое строительство | д. Осиновка/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.14 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Шурала/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.15 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Шурала/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.16 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Шурала/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.17 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Быньги/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,25 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.18 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Быньги/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,03 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.19 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Быньги/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.20 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Аятское/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.21 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Аятское, ул. Проектная 4/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.22 | - автомобильный мост, новое строительство | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,02 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.23 | - автомобильный мост, новое строительство | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,03 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.24 | - автомобильный мост, новое строительство | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,01 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.25 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Кунара/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,01 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.26 | - автомобильный мост, новое строительство | с. Федьковка/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,03 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.27 | - пешеходный мост, новое строительство | с. Федьковка/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост пешеходный или велосипедный; Длина моста – 0,01 км; 1 полоса движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.28 | - автомобильный мост, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный; Длина моста – 0,04 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.29 | - железнодорожный мост, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост железнодорожный; Длина моста – 0,06 км; 2 полосы движения | Не требуется | Первая очередь |
| 19.1.30 | - пешеходный мост, ликвидация | с. Аятское/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост пешеходный или велосипедный; Длина моста – 0,02 км; 1 полосы движения | Не требуется | Расчетный срок |
| 19.1.31 | - пешеходный мост, ликвидация | с. Аятское/ Зона акваторий | Тип мостовых сооружений - мост пешеходный или велосипедный; Длина моста – 0,03 км; 1 полосы движения | Не требуется | Расчетный срок |
| 19.2 | Саморегулируемое пересечение в одном уровне, в том числе: |  |  |  |  |
| 19.2.1 | - автомобильный мост, новое строительство | г. Невьянск/ Зона транспортной инфраструктуры | Тип мостовых сооружений - мост автодорожный | Не требуется | Первая очередь |
| IV. ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 20. Электрические подстанции |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Трансформаторная подстанция (ТП), в том числе: |  |  |  |  |
| 20.1.1 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | на территории муниципального округа / Производственная зона / Зона отдыха | 4 объекта: мощность трансформаторов – 0,6 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона –10 м | Расчетный срок |
| 20.1.2 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | г. Невьянск / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) / Зона транспортной инфраструктуры | 22 объекта: мощность трансформаторов – 0,6 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.3 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Аять / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 12 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.4 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, новое строительство | с. Таватуй / Зона специализированной общественной застройки / Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 5 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.5 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, новое строительство | п. Приозёрный/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.6 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Цементный / Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) / Зона транспортной инфраструктуры | 3 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.7 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Шурала / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Общественно-деловые зоны / Производственная зона / Зоны рекреационного назначения | 5 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.8 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Забельный / Зона транспортной инфраструктуры / Зона сельскохозяйственных угодий | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.9 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Таватуй / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 10 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.10 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Аятское/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.11 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Шайдуриха / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий специального назначения | 3 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.12 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Кунара / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий специального назначения | 4 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.13 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Пьянково / Зона транспортной инфраструктуры | 3 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.14 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Сосновка / Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.15 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Быньги/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зона сельскохозяйственных угодий / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 12 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.16 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Аник/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.17 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | п. Ударник/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.18 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Нижние Таволги / Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.19 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Верхние Таволги / Зона инженерной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий специального назначения | 3 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.20 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Сербишино / Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.21 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Конёво / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры | 4 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.22 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Гашени/ Зона озелененных территорий специального назначения | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.23 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.24 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Киприно / Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.25 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Корелы/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.26 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, новое строительство | п. Ребристый / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры | 3 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.27 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, новое строительство | с. Федьковка / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 7 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.28 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, новое строительство | п. Середовина/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.29 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | г. Невьянск / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) / Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) / Зона специализированной общественной застройки / Производственная зона / Коммунально-складская зона / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зона садоводства, огородничества / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона акваторий | 25 объектов: мощность трансформаторов – 0,6 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.30 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, реконструкция | п. Аять / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) / Многофункциональная общественно-деловая зона / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 6 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.31 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, реконструкция | с. Таватуй / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зоны рекреационного назначения | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.32 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, реконструкция | с. Шурала / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.33 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, реконструкция | п. Вересковый / Производственная зона / Коммунально-складская зона | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.34 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | п. Таватуй / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона транспортной инфраструктуры / Зона отдыха | 10 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.35 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | с. Шайдуриха / Производственная зона | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.36 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | с. Кунара / Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.37 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | д. Пьянково / Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.38 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | д. Сосновка / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.39 | - подстанция 35/10 кВ, реконструкция | с. Быньги / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4 объекта: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.40 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | с. Быньги / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 11 объектов: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.41 | - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, реконструкция | п. Аник / Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 20.1.42 | - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, реконструкция | п. Ребристый/ Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1 объект: мощность трансформаторов – 0,4 МВ·А; Количество трансформаторов - 1 | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 21. Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Линии электропередачи 220 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - воздушная ВЛ 220 кВ, реконструкция | на территории округа | 12,59 км | Охранная зона – 25 м | Расчетный срок |
| 21.2 | Линии электропередачи 110 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - кабельные линии электропередач 110 кВ, новое строительство | с. Таватуй, на территории муниципального округа | 1,12 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, новое строительство | п. Цементный | 0,39 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, реконструкция | п. Цементный | 0,64 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, новое строительство | с. Быньги | 1,78 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, реконструкция | с. Быньги | 2,04 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, новое строительство | у с. Таватуй, на территории муниципального округа | 0,94 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередач 110 кВ, реконструкция | с. Таватуй | 1,73 км | Охранная зона – 20 м | Расчетный срок |
| 21.3 | Линии электропередачи 35 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - кабельные линии электропередач 35 кВ, новое строительство | с. Таватуй, на территории муниципального округа | 0,64 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, новое строительство | у с. Быньги | 0,69 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, новое строительство | у п. Приозёрный | 1,29 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, новое строительство | у с. Таватуй | 2,55 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, новое строительство | п. Аять | 1,26 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | г. Невьянск | 9,08 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | с. Таватуй | 1,92 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | с. Быньги | 0,39 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | у с. Быньги | 0,16 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | на территории округа у с. Таватуй | 1,44 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | п. Приозёрный | 1,05 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | п. Аять | 1,3 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | п. Цементный | 3,71 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | п. Забельный | 0,81 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 35 кВ, реконструкция | на территории округа, возле г. Невьянск, п. Цементный, п. Забельный | 15,82 км | Охранная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 21.4 | Линии электропередачи 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | г. Невьянск | 43,03 км | Охранная зона – 5; 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Аять | 15,91 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Таватуй | 9,37 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Калиново | 3,46 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,06 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Приозёрный | 0,51 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,08 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Цементный | 4,66 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Шурала | 6,6 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Шурала | 0,73 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Забельный | 2,25 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Вересковый | 0,68 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Аятское | 4,17 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Шайдуриха | 1,7 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Кунара | 1,1 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Пьянково | 1,48 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Сосновка | 0,04 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Быньги | 7,01 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Аник | 0,04 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Ударник | 0,23 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Нижние Таволги | 0,68 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Верхние Таволги | 2,0 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Сербишино | 0,99 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Конёво | 9,16 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Гашени | 0,88 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Осиновка | 1,55 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Киприно | 0,74 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Корелы | 0,73 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Ребристый | 3,12 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | д. Невьянка | 0,25 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | с. Федьковка | 2,44 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | п. Середовина | 1,89 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, новое строительство | на территории муниципального округа | 81,34 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | г. Невьянск | 9,01 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Цементный | 2,46 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Шурала | 1,9 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Забельный | 0,11 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Таватуй | 5,61 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Аятское | 4,05 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Шайдуриха | 1,47 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Кунара | 0,09 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Пьянково | 1,03 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Сосновка | 0,04 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Быньги | 8,03 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Аник | 0,06 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Нижние Таволги | 0,75 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Верхние Таволги | 2,57 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Сербишино | 0,42 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Конёво | 5,13 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Гашени | 0,15 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Осиновка | 0,9 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Киприно | 1,02 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Корелы | 1,93 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Ребристый | 3,14 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | д. Невьянка | 0,24 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | с. Федьковка | 0,9 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | п. Середовина | 0,82 км | Охранная зона – 5;10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 10 кВ, реконструкция | на территории муниципального округа | 6,49 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | г. Невьянск | 10,86 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | п. Аять | 0,12 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | с. Таватуй | 0,3 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | п. Цементный | 1,76 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | п. Таватуй | 4,81 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | с. Шайдуриха | 0,34 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | п. Ребристый | 0,49 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, новое строительство | на территории муниципального округа | 1,49 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, реконструкция | г. Невьянск | 0,05 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, реконструкция | п. Цементный | 0,52 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, реконструкция | п. Таватуй | 0,01 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередач 10 кВ, реконструкция | на территории муниципального округа | 0,19 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
| 21.5 | Линии электропередачи 6 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | г. Невьянск | 40,25 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Аять | 13,51 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | с. Таватуй | 7,44 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Калиново | 3,26 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Вересковый | 0,48 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | с. Шурала | 4,32 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Шурала | 0,73 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | с. Быньги | 0,36 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Приозёрный | 1,28 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Невьянский Рыбзавод | 0,06 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Таватуйский Детдом | 0,08 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - воздушные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | на территории муниципального округа | 36,52 км | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | г. Невьянск | 8,3 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | с. Таватуй | 0,48 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
|  | - кабельные линии электропередачи 6 кВ, реконструкция | п. Аять | 0,06 км | Охранная зона – 1 м | Расчетный срок |
| 22. Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов |  |  |  |  |  |
| 22.1 | - магистральный газопровод на ГРС п.Шаля, новое строительство | На территории муниципального округа | 5,5 МПа; протяженность 3,1 км (в границах муниципального округа); подземный | Минимальные расстояния – 150 м | Расчетный срок |
| 22.2 | - газопровод высокого давления, отвод к ГРС п. Калиново, реконструкция | На территории муниципального округа, вблизи населенных пунктов п. Таватуйский Детдом, п. Приозёрный, п. Невьянский Рыбзавод, п. Калиново | 5,5 МПа; протяженность 4,474 км; подземный | Охранная зона – 25 м Минимальные расстояния – 100 м | Расчетный срок |
| 23. Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Газораспределительная станция (ГРС), в том числе: |  |  |  |  |
| 23.1.1 | - ГРС, реконструкция | южнее п. Калиново/ Зона лесов | 1 объект - 20,517 тыс. м3/час | Охранная зона – 100 м минимальные расстояния от ГРС - 150 м | Расчетный срок |
| 23.2 | Пункт редуцирования газа (ПРГ), в том числе: |  |  |  |  |
| 23.2.1 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | на территории муниципального округа, севернее п. Таватуй/ Зона отдыха | 1 объект - 0,19 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.2 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | г. Невьянск / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) / Зона транспортной инфраструктуры | 3 объекта - по 3,14 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.3 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | д. Невьянка/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект - 0,47 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.4 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1 объект - 4,41 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.5 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект - 0,67 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.6 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | д. Сербишино/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект - 0,37 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.7 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Аять/ Зона озелененных территорий специального назначения | 1 объект - 0,47 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.8 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Забельный / Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта – по 0,028 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.9 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Калиново/ Зона отдыха | 1 объект - 0,38 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.10 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Приозёрный/ Зона отдыха | 1 объект - 0,14 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.11 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Ребристый/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект - 4,701 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.12 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Таватуй/ Зона озелененных территорий специального назначения | 1 объект - 0,19 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.13 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Таватуй/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект - 3,506 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.14 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | п. Ударник/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект - 0,961 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.15 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Аятское/ Зона сельскохозяйственных угодий / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2 объекта – по 0,236 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.16 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Киприно / Зона застройки индивидуальными жилыми домами / Зона транспортной инфраструктуры / Зона сельскохозяйственных угодий / Производственная зона сельскохозяйственных предприятий / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 8 объектов - по 0,032 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.17 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Корелы/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона сельскохозяйственных угодий | 2 объекта – по 0,07 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.18 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Кунара/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект - 0,131 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.19 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Федьковка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект - 1,136 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.20 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий специального назначения | 2 объекта – по 1,079 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.21 | - газорегуляторный пункт, новое строительство | с. Шурала/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1 объект - 1,198 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 23.2.22 | - газорегуляторный пункт, реконструкция | п. Ребристый/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект - 4,701 тыс. м3/час | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 24. Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Газопровод распределительный высокого давления, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | г. Невьянск | 6,84 км; подземный | Охранная зона – 2 м Зона минимальных расстояний газопроводов - 7; 10 м | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Аять | 1,07 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Таватуй | 0,86 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Приозёрный | 0,05 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,04 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Цементный | 0,43 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Шурала | 3,83 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Шурала | 0,36 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Забельный | 1,28 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Таватуй | 2,12 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Аятское | 0,69 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Шайдуриха | 0,45 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Кунара | 0,006 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Быньги | 3,51 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Ударник | 0,85 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | д. Нижние Таволги | 1,59 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | д. Верхние Таволги | 0,004 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | д. Сербишино | 0,07 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Конёво | 1,2 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | д. Осиновка | 0,08 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Киприно | 1,15 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Ребристый | 2,57 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | д. Невьянка | 0,14 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | с. Федьковка | 1,35 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | п. Середовина | 0,12 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | г. Невьянск | 4,15 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | п. Цементный | 0,43 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | п. Таватуй | 2,04 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | п. Ударник | 0,45 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | д. Сербишино | 0,1 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | п. Ребристый | 1,0 км; подземный |  | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, новое строительство | на территории муниципального округа | 86,83 км; подземный | Для межпоселкового газопровода охранная зона - 3 м | Расчетный срок |
|  | - газопровод распределительный высокого давления, реконструкция | на территории муниципального округа | 2,86 км; подземный |  | Расчетный срок |
| 25. Объекты добычи, перекачки, учета и хранения жидких углеводородов |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Нефтебаза (склад нефти или нефтепродуктов), в том числе: |  |  |  |  |
| 25.1.1 | - ФОАО «Невьянская нефтебаза», новое строительство | г. Невьянск/ Производственная зона | Производительность -700 т/сут; Объем – 958 куб. м | СЗЗ – 100 м | Расчетный срок |
| 26. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Источник тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| 26.1.1 | - котельная газовая, новое строительство | г. Невьянск/ Производственная зона | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 10,8 Гкал/час | По расчёту | Расчетный срок |
| 26.1.2 | - котельная газовая, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 10,8 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.3 | - котельная газовая, новое строительство | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 10,8 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.4 | - котельная газовая, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 1,7 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.5 | - котельная газовая, новое строительство | п. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность - 0,63 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.6 | - котельная газовая, новое строительство | с. Аятское/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,5 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.7 | - котельная газовая, новое строительство | с. Быньги/ Производственная зона | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 2,16 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.8 | - котельная газовая, новое строительство | п. Ударник/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 1,62 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.9 | - котельная газовая, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,19 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.10 | - котельная газовая, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,19 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.11 | - котельная газовая, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,11 мВт (0,095 Гкал/час) | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.12 | - котельная газовая, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность - 0,55 МВт (0,47 Гкал/час) | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.13 | - котельная газовая, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность - 0,25 МВт (0,21 Гкал/час) | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.14 | - котельная газовая, новое строительство | д. Осиновка/ Зоны рекреационного назначения | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,06 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.15 | - котельная газовая, реконструкция | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 70 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.16 | - котельная газовая, реконструкция | г. Невьянск/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,063 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.17 | - котельная угольная, реконструкция | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,32 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.18 | - котельная угольная, реконструкция | с. Шурала/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 10,33 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.19 | - котельная угольная, реконструкция | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 0,19 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.20 | - котельная угольная, реконструкция | д. Нижние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность -0,12 МВт (0,10 Гкал/час) | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.21 | - котельная угольная, реконструкция | д. Нижние Таволги/ Зона специализированной общественной застройки | Вид топлива – газ Тепловая мощность -0,62 МВт (0,53 Гкал/час) | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.22 | - котельная газовая, реконструкция | севернее п. Цементный/ Зона инженерной инфраструктуры | Вид топлива – газ Тепловая мощность - 15 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 26.1.23 | - котельная угольная, ликвидация | с. Аятское/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Вид топлива – уголь Тепловая мощность – 0,29 Гкал/час | По расчету | Первая очередь |
| 26.1.24 | - котельная угольная, ликвидация | с. Конёво/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Вид топлива – уголь Тепловая мощность – 0,49 Гкал/час | По расчету | Первая очередь |
| 26.1.25 | - котельная газовая, новое строительство | г. Невьянск/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Вид топлива – газ Тепловая мощность – 10,8 Гкал/час | По расчету | Расчетный срок |
| 27. Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Теплопровод распределительный (квартальный), в том числе: |  |  |  |  |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | г. Невьянск | 17,26 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Аять | 0,45 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,41 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Цементный | 10,72 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | с. Шурала | 0,37 км; наземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Таватуй | 2,64 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | с. Аятское | 1,48 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | с. Шайдуриха | 0,09 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | с. Быньги | 0,91 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Ударник | 0,18 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | с. Конёво | 0,03 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | д. Осиновка | 0,23 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), новое строительство | п. Ребристый | 2,17 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | г. Невьянск | 18,33 км; наземный/подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Аять | 0,2 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Калиново | 0,69 км; наземный/подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Таватуйский Детдом | 0,35 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Цементный | 10,35 км; наземный/подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | с. Шурала | 0,34 км; наземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Таватуй | 2,41 км; наземный/подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | с. Аятское | 0,36 км; наземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
|  | - теплопровод распределительный (квартальный), реконструкция | п. Ребристый | 2,08 км; подземный | Охранная зона – от 3 м | Расчетный срок |
| 28. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Водозабор, в том числе: |  |  |  |  |
| 28.1.1 | - водозабор, новое строительство | северо-западнее д. Сербишино/ Зона сельскохозяйственных угодий | Тип водозабора – подземный Объем - 2 куб. м | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчетный срок |
| 28.2 | Водопроводные очистные сооружения, в том числе: |  |  |  |  |
| 28.2.1 | - станция водоподготовки, новое строительство | на территории муниципального округа, на северо-западе от п. Калиново/ Зона лесов | 1 объект Объем - 4 куб. м | I пояс зоны водопроводных сооружений (далее – ЗСО) – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.2 | - станция водоподготовки, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 4 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.3 | - станция водоподготовки, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.4 | - станция водоподготовки, новое строительство | д. Гашени/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.5 | - станция водоподготовки, новое строительство | д. Невьянка/ Производственная зона | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.6 | - станция водоподготовки, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.7 | - станция водоподготовки, новое строительство | д. Сербишино/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.8 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Аять/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 4 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.9 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Забельный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.10 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод/ Зона отдыха | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.11 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Осиновский/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.12 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Приозёрный/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона отдыха | 2 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.13 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Ребристый/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.14 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Середовина/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.15 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.16 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Таватуй/ Зона лесов | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.17 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.18 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Ударник/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.19 | - станция водоподготовки, новое строительство | п. Цементный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.20 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Аятское/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.21 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Быньги/ Иные зоны | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.22 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Киприно/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.23 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры | 4 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.24 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Корелы/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.25 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Кунара/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.26 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Федьковка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.27 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 2 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.28 | - станция водоподготовки, новое строительство | с. Шурала/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.2.29 | - станция водоподготовки, реконструкция | п. Цементный/ Зона озелененных территорий специального назначения | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 15; 30 м | Расчетный срок |
| 28.3 | Насосная станция, в том числе: |  |  |  |  |
| 28.3.1 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | на территории округа/ Зона лесов | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.2 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 4 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.3 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.4 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Гашени/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.5 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Невьянка/ Производственная зона | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.6 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.7 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Пьянково/ Иные зоны | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.8 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Сербишино/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.9 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | д. Сосновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.10 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Аять/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 4 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.11 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Забельный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.12 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод/ Зона отдыха | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.13 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Осиновский/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.14 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Приозёрный/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.15 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Ребристый/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.16 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Середовина/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.17 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.18 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.19 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.20 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Ударник/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.21 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | п. Цементный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.22 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Аятское/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.23 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Быньги/ Иные зоны | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.24 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Киприно/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.25 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.26 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Корелы/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.27 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Кунара/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.28 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Федьковка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.29 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.30 | - насосная станция водопроводная, новое строительство | с. Шурала/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.3.31 | - насосная станция водопроводная, реконструкция | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | 3 объекта Объем - 2 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4 | Резервуар, в том числе: |  |  |  |  |
| 28.4.1 | - резервуар, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона лесов | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.2 | - резервуар, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.3 | - резервуар, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона озелененных территорий специального назначения | 2 объекта Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.4 | - резервуар, новое строительство | д. Гашени/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.5 | - резервуар, новое строительство | д. Невьянка/ Производственная зона | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.6 | - резервуар, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.7 | - резервуар, новое строительство | на территории муниципального округа, у д. Пьянково/ Зона лесов | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.8 | - резервуар, новое строительство | д. Сербишино/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.9 | - резервуар, новое строительство | на территории муниципального округа, у д. Сосновка/ Зона лесов | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.10 | - резервуар, новое строительство | п. Аять/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.11 | - резервуар, новое строительство | п. Забельный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.12 | - резервуар, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод/ Зона отдыха | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.13 | - резервуар, новое строительство | п. Осиновский/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.14 | - резервуар, новое строительство | п. Приозёрный/ Зона отдыха | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.15 | - резервуар, новое строительство | п. Ребристый/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.16 | - резервуар, новое строительство | п Середовина/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.17 | - резервуар, новое строительство | с. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.18 | - резервуар, новое строительство | с. Шурала/ Зона лесов | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.19 | - резервуар, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.20 | - резервуар, новое строительство | п. Ударник/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.21 | - резервуар, новое строительство | п. Цементный/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.22 | - резервуар, новое строительство | с. Аятское/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.23 | - резервуар, новое строительство | с. Быньги/ Иные зоны | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.24 | - резервуар, новое строительство | с. Киприно/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.25 | - резервуар, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.26 | - резервуар, новое строительство | с. Корелы/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.27 | - резервуар, новое строительство | с. Кунара/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.28 | - резервуар, новое строительство | с. Федьковка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.29 | - резервуар, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.4.30 | - резервуар, новое строительство | с. Шурала/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 10000 куб. м | Не требуется | Расчетный срок |
| 28.5 | Артезианская скважина, в том числе: |  |  |  |  |
| 28.5.1 | - скважина, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона сельскохозяйственных угодий / Зона лесов | 5 объектов Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.2 | - скважина, новое строительство | г. Невьянск/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.3 | - скважина, новое строительство | д. Сербишино/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.4 | - скважина, новое строительство | п. Приозёрный/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.5 | - скважина, новое строительство | п. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | 2 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.6 | - скважина, новое строительство | п. Ударник/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.7 | - скважина, реконструкция | г. Невьянск/ Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 объект Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 28.5.8 | - скважина, реконструкция | п. Приозёрный/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона отдыха | 2 объекта Объем - 2 куб. м | I пояс ЗСО – 50 м | Расчетный срок |
| 29. Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Водовод, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | г. Невьянск | 0,26 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | п. Аять | 0,001 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | с. Таватуй | 0,26 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | п. Приозёрный | 0,03 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,01 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | п. Цементный | 0,35 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | с. Шурала | 0,14 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | п. Забельный | 0,03 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | п. Таватуй | 0,003 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | с. Аятское | 0,04 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | с. Шайдуриха | 0,02 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | д. Верхние Таволги | 0,19 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | с. Конёво | 0,08 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | д. Гашени | 0,11 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | д. Осиновка | 0,12 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | с. Киприно | 0,26 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | п. Ребристый | 0,96 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | с. Федьковка | 0,58 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, новое строительство | п. Середовина | 0,04 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, новое строительство | на территории муниципального округа | 99,78 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, реконструкция | г. Невьянск | 0,11 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, реконструкция | п. Аять | 0,12 км; подземный |  |  |
|  | - водовод, реконструкция | п. Цементный | 1,69 км; подземный | Санитарно-защитная полоса водоводов – 50м | Расчетный срок |
|  | - водовод, реконструкция | с. Киприно | 0,22 км; подземный |  |  |
| 29.2 | Водопровод, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - водопровод, новое строительство | г. Невьянск | 137,89 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Аять | 25,85 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Таватуй | 16,5 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Калиново | 13,32 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,29 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Приозёрный | 5,02 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,49 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Цементный | 12,93 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Шурала | 14,34 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Забельный | 3,21 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Таватуй | 22,09 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Аятское | 24,87 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Шайдуриха | 14,58 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Кунара | 8,51 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Пьянково | 6,82 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Сосновка | 1,27 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Быньги | 33,16 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Ударник | 2,51 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Нижние Таволги | 6,6 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Верхние Таволги | 8,66 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Сербишино | 5,38 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Конёво | 22,75 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Гашени | 3,05 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Осиновка | 4,84 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Киприно | 9,26 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Корелы | 5,06 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Ребристый | 10,85 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | д. Невьянка | 3,06 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | с. Федьковка | 8,15 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Середовина | 7,64 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | п. Осиновский | 2,7 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, новое строительство | на территории муниципального округа | 20,08 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | г. Невьянск | 217,64 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Аять | 0,77 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Калиново | 0,56 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Приозёрный | 0,2 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Таватуйский Детдом | 0,41 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Цементный | 9,82 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Таватуй | 1,29 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | с. Аятское | 1,96 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | с. Шайдуриха | 0,34 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | с. Быньги | 2,51 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | с. Конёво | 1,59 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | с. Киприно | 2,09 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | п. Ребристый | 3,43 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - водопровод, реконструкция | на территории муниципального округа | 0,62 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
| 29.3 | Технический водопровод, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - технический водопровод, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,05 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - технический водопровод, реконструкция | г. Невьянск | 0,35 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
| 30. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Очистные сооружения (КОС), в том числе: |  |  |  |  |
| 30.1.1 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 1,2 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 200 м | Расчетный срок |
| 30.1.2 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона сельскохозяйственных угодий | Производительность - 0,041 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Расчетный срок |
| 30.1.3 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | п. Быньговский/ Зоны рекреационного назначения | Производительность - 0,008 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.4 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона сельскохозяйственных угодий | Производительность - 0,003 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.5 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона лесов | Производительность - 0,002 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.6 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 1,1 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 200 м | Расчетный срок |
| 30.1.7 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 0,16 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.8 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | на территории муниципального округа у д. Гашени/ Зона лесов | Производительность - 0,06 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.9 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона озелененных территорий специального назначения | Производительность - 0,09 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Расчетный срок |
| 30.1.10 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 0,09 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.11 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Пьянково/ Зона сельскохозяйственных угодий | Производительность - 0,04 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Расчетный срок |
| 30.1.12 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Сербишино/ Зона сельскохозяйственных угодий | Производительность - 0,14 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 100 м | Расчетный срок |
| 30.1.13 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | д. Сосновка/ Иные зоны | Производительность - до 0,02 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.14 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 0,025 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.1.15 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | с. Быньги/ Зона акваторий | Производительность - 0,87 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Расчетный срок |
| 30.1.16 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - 0,35 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Расчетный срок |
| 30.1.17 | - очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, реконструкция | севернее поселка Цементный/ Зона инженерной инфраструктуры | Производительность - до 1,31 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 150 м | Первая очередь |
| 30.2 | Очистные сооружения дождевой канализации, в том числе: |  |  |  |  |
| 30.2.1 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | Южнее д. Осиновка на территории муниципального округа/ Зона озелененных территорий специального назначения | 1 объект производительностью - до 0,21 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 20 м | Расчетный срок |
| 30.2.2 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | д. Гашени/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3 объекта производительностью - до 0,06 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.3 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2 объекта производительностью - до 0,31 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.4 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | д. Осиновка/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,21 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.5 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | д. Пьянково/ Зона акваторий | 3 объекта производительностью - до 0,12 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.6 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | д. Сосновка/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект производительностью - до 0,08 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.7 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4 объекта производительностью - до 0,41 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.8 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | п. Забельный/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 2 объекта производительностью - до 0,12 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.9 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.10 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | п. Приозёрный/ Зоны рекреационного назначения | 3 объекта производительностью - до 0,08 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.11 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Таватуй/ Зоны рекреационного назначения | 4 объекта производительностью - до 0,28 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.12 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | п. Таватуйский Детдом/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,03 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.13 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Аятское/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона акваторий | 4 объекта производительностью - до 0,46 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.14 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Киприно/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 2 объекта производительностью - до 0,38 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.15 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Конёво/ Зона инженерной инфраструктуры | 5 объектов производительностью - до 0,31 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.16 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Корелы/ Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3 объекта производительностью - до 0,13 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.17 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Кунара/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4 объекта производительностью - до 0,14 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.18 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Федьковка/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1 объект производительностью - до 0,55 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.19 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона инженерной инфраструктуры | 3 объекта производительностью - до 0,34 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.2.20 | - очистные сооружения дождевой канализации, новое строительство | с. Шурала/ Зона инженерной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 1,35 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3 | Канализационная насосная станция (КНС), в том числе: |  |  |  |  |
| 30.3.1 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Таватуй/на территории муниципального округа/ Зона лесов / Зона акваторий / Иные зоны | 4 объекта производительностью - до 0,04 тыс. куб. м/сут каждый | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.2 | - канализационная насосная станция, новое строительство | г. Невьянск/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 10 объектов производительностью - до 1,17 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.3 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Верхние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 7 объектов производительностью - до 0,04 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.4 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Гашени/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3 объекта производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.5 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Невьянка/ Зона транспортной инфраструктуры / Зона сельскохозяйственных угодий / Зоны рекреационного назначения | 3 объекта производительностью - до 0,01 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.6 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 9 объектов производительностью - до 0,009 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.7 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Осиновка/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,09 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.8 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Пьянково/ Зоны рекреационного назначения / Зона акваторий | 3 объекта производительностью - до 0,01 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.9 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Сербишино/ Зоны рекреационного назначения | 2 объекта производительностью - до 0,05 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.10 | - канализационная насосная станция, новое строительство | д. Сосновка/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.11 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Аять/ Зона инженерной инфраструктуры / Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 8 объектов производительностью - до 0,05 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.12 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Забельный/ Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.13 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Калиново/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 2 объекта производительностью - до 0,34 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.14 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод / Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,0005 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.15 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Приозёрный/ Зоны рекреационного назначения | 3 объекта производительностью - до 0,03 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.16 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Ребристый/ Зона транспортной инфраструктуры | 3 объекта производительностью - до 0,24 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.17 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Середовина/ Зона сельскохозяйственных угодий | 1 объект производительностью - до 0,09 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.18 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Таватуй/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона отдыха | 9 объектов производительностью - до 0,01 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.19 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Таватуй/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 7 объектов производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.20 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Ударник/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,08 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.21 | - канализационная насосная станция, новое строительство | п. Цементный/ Зона транспортной инфраструктуры | 2 объекта производительностью - до 0,66 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.22 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Аятское/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона акваторий | 5 объектов производительностью - до 0,07 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.23 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Быньги/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 12 объектов производительностью - до 0,07 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.24 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Киприно/ Зоны рекреационного назначения | 2 объекта производительностью - до 0,08 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.25 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Конёво/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6 объектов производительностью - до 0,06 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.26 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Корелы/ Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2 объекта производительностью - до 0,04 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.27 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Кунара/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 5 объектов производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.28 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Федьковка/ Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона акваторий | 6 объектов производительностью - до 0,02 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.29 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Шайдуриха/ Зона транспортной инфраструктуры / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 4 объекта производительностью - до 0,06 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.30 | - канализационная насосная станция, новое строительство | с. Шурала/ Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) / Зона озелененных территорий специального назначения | 4 объекта производительностью - до 0,0006 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.31 | - канализационная насосная станция, реконструкция | п. Ребристый | 1 объект производительностью - до 0,36 тыс. куб. м/сут каждый | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.32 | - канализационная насосная станция, реконструкция | п. Таватуй/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1 объект производительностью - до 0,14 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.34 | - канализационная насосная станция, реконструкция | п. Цементный/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 1,31 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.3.33 | - канализационная насосная станция, реконструкция | Восточнее п. Таватуй на территории муниципального округа/ Зона лесов | 1 объект производительностью - до 0,14 тыс. куб. м/сут | СЗЗ – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК), в том числе: |  |  |  |  |
| 30.4.1 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | г. Невьянск/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 9 объектов производительностью - до 1,12 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.2 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | д. Пьянково/ Зоны рекреационного назначения | 1 объект производительностью - до 0,12 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.3 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,41 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.4 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | п. Забельный/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,12 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.5 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | п. Ребристый/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,93 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.6 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | с. Таватуй/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения / Зона лесов | 4 объекта производительностью - до 0,28 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.7 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | с. Федьковка/ Зона транспортной инфраструктуры | 1 объект производительностью - до 0,55 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.4.8 | - насосная станция дождевой канализации, новое строительство | с. Шурала/ Зона транспортной инфраструктуры / Зоны рекреационного назначения | 3 объекта производительностью - до 0,45 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчетный срок |
| 30.5 | Снегоплавильный, снегоприемный пункт, в том числе: |  |  |  |  |
| 30.5.1 | - снегоплавильный, снегоприемный пункт, новое строительство | Вблизи населенного пункта (за границами) п. Ребристый/ Зона складирования и захоронения отходов | 1 объект производительностью - до 10 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчетный срок |
| 30.5.2 | - снегоплавильный, снегоприемный пункт, новое строительство | Вблизи населенного пункта (за границами) с. Аятское/ Зона складирования и захоронения отходов | 2 объекта производительностью - до 10 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчетный срок |
| 30.5.3 | - снегоплавильный, снегоприемный пункт, новое строительство | Вблизи населенного пункта (за границами) п. Аять/ Зона складирования и захоронения отходов | 1 объект производительностью - до 10 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчетный срок |
| 30.5.4 | - снегоплавильный, снегоприемный пункт, новое строительство | Вблизи населенного пункта (за границами) с. Шайдуриха/ Зона складирования и захоронения отходов | 1 объект производительностью - до 10 тыс. куб. м/сут | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчетный срок |
| 31. Сети водоотведения |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Канализация самотечная, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | г. Невьянск | 118,78 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Аять | 24,98 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Таватуй | 14,46 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Калиново | 11,7 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,27 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Приозёрный | 5,6 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,46 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Цементный | 10,18 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Шурала | 11,8 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Шурала | 0,05 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Забельный | 2,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Таватуй | 20,67 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Аятское | 25,49 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Шайдуриха | 13,88 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Кунара | 7,26 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Пьянково | 6,23 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Сосновка | 0,96 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Быньги | 31,67 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Ударник | 1,96 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Нижние Таволги | 6,87 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Верхние Таволги | 6,76 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Сербишино | 3,48 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Конёво | 15,93 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Гашени | 2,92 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Осиновка | 3,94 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Киприно | 8,77 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Корелы | 5,4 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Ребристый | 9,34 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | д. Невьянка | 1,21 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | с. Федьковка | 5,78 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Середовина | 6,6 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | п. Осиновский | 2,53 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, новое строительство | на территории муниципального округа | 8,67 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | г. Невьянск | 40,83 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Аять | 1,1 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Калиново | 0,24 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Цементный | 10,32 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Вересковый | 0,47 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Таватуй | 0,67 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | с. Аятское | 0,41 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | с. Быньги | 0,63 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | с. Конёво | 0,1 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | п. Ребристый | 1,82 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация самотечная, реконструкция | на территории муниципального округа | 1,97 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.2 | Канализация напорная, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - канализация напорная, новое строительство | г. Невьянск | 11,78 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Аять | 4,53 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Таватуй | 2,96 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Калиново | 2,71 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,21 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Приозёрный | 0,66 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Цементный | 2,19 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Шурала | 1,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Забельный | 0,45 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Таватуй | 2,13 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Аятское | 2,73 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Шайдуриха | 0,1 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Кунара | 1,12 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Пьянково | 0,88 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Сосновка | 0,31 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Быньги | 4,48 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Нижние Таволги | 1,01 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Верхние Таволги | 1,26 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Сербишино | 0,54 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Конёво | 2,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Гашени | 0,39 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Осиновка | 0,28 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Киприно | 0,46 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Корелы | 1,84 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Ребристый | 2,52 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | д. Невьянка | 0,51 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | с. Федьковка | 2,38 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | п. Середовина | 1,23 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, новое строительство | на территории муниципального округа | 65,4 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, реконструкция | г. Невьянск | 3,48 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, реконструкция | п. Калиново | 1,68 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, реконструкция | п. Цементный | 0,15 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, реконструкция | п. Таватуй | 0,27 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация напорная, реконструкция | на территории муниципального округа, рядом с п. Цементный, п. Калиново, п. Таватуй | 2,17 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.3 | Канализация дождевая напорная, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | г. Невьянск | 7,31 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | п. Аять | 0,12 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | с. Таватуй | 2,39 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | с. Шурала | 1,62 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | п. Забельный | 0,12 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | д. Пьянково | 0,35 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | п. Ребристый | 0,43 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая напорная, новое строительство | с. Федьковка | 0,15 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.4 | Канализация дождевая самотечная закрытая, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | г. Невьянск | 74,11 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | п. Аять | 0,45 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | с. Таватуй | 0,71 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | с. Шурала | 4,15 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | п. Таватуй | 0,004 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | д. Пьянково | 0,46 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | п. Ребристый | 0,81 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная закрытая, новое строительство | с. Федьковка | 0,43 км; подземный | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.5 | Канализация дождевая самотечная открытая, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Аять | 18,45 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Таватуй | 10,19 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Калиново | 16,46 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,23 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Приозёрный | 5,74 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,35 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Забельный | 2,1 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Таватуй | 21,07 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Аятское | 26,78 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Шайдуриха | 23,52 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Кунара | 7,56 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Пьянково | 5,81 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | л. Сосновка | 0,97 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Быньги | 31,13 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Нижние Таволги | 9,66 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Верхние Таволги | 9,85 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Конёво | 36,22 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Гашени | 2,93 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Осиновка | 5,77 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Киприно | 8,12 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Корелы | 3,9 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Ребристый | 6,16 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | д. Невьянка | 1,22 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | с. Федьковка | 3,65 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Середовина | 8,28 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | п. Осиновский | 4,27 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - канализация дождевая самотечная открытая, новое строительство | на территории муниципального округа | 9,52 км; наземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.6 | Выпуски и ливнеотводы, в том числе: |  |  |  |  |
| 31.6.1 | Водовыпуск бытовой канализации |  |  |  |  |
|  | - водовыпуск бытовой канализации, новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на юге от п. Шурала | 1,46 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | около с. Шайдуриха | 0,13 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на северо-востоке от д. Пьянково | 0,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на севере от д. Сосновка | 0,04 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на востоке от с. Быньги | 0,09 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на севере от п. Быньговский | 0,28 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на западе от п. Аник | 0,09 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на севере от д. Нижние Таволги | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | около д. Сербишино | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Гашени | 0,04 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на юго-востоке от д. Осиновка | 0,25 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на востоке от с. Корелы | 0,43 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на севере от п. Ребристый | 0,2 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | на севере от п. Осиновский | 0,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 31.6.2 | Водовыпуск ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | - новое строительство | п. Аять | 0,19 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Таватуй | 0,07 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,004 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Приозёрный | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Таватуйский Детдом | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Шурала | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | п. Забельный | 0,005 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Аятское | 0,08 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Шайдуриха | 0,05 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Кунара | 0,02 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Пьянково | 0,06 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Сосновка | 0,03 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Нижние Таволги | 0,09 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Верхние Таволги | 0,02 м; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Конёво | 0,23 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Гашени | 0,06 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | д. Осиновка | 0,06 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Киприно | 0,03 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Корелы | 0,08 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
|  | - новое строительство | с. Федьковка | 0,06 км; подземная | Не требуется | Расчетный срок |
| 32. Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Автоматическая телефонная станция, в том числе: |  |  |  |  |
| 32.1.1 | - АТС, новое строительство | г. Невьянск/ Общественно-деловые зоны | 10500 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.2 | - АТС, новое строительство | п. Аять/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 526 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.3 | - АТС, новое строительство | п. Ребристый/ Зона транспортной инфраструктуры | до 381 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.4 | - АТС, новое строительство | с. Шурала/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 150 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.5 | - АТС, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Производственная зона | до 190 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.6 | - АТС, новое строительство | д. Осиновка/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 106 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.7 | - АТС, новое строительство | с. Федьковка/ Зона специализированной общественной застройки | до 600 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.8 | - АТС, реконструкция | п. Ребристый/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 380 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.9 | - АТС, реконструкция | с. Аятское/ Зона специализированной общественной застройки | до 539 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.10 | - АТС, реконструкция | д. Нижние Таволги/ Многофункциональная общественно-деловая зона | До 190 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.1.11 | - АТС, реконструкция | с. Шурала/ Многофункциональная общественно-деловая зона | до 150 номеров | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.2 | Наземная станция (радиосвязи), в том числе: |  |  |  |  |
| 32.2.1 | Радиотрансляторная станция, новое строительство | с. Таватуй/ Зона инженерной инфраструктуры | до 316 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.2.2 | Радиотрансляторная станция, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона инженерной инфраструктуры | до 288 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.2.3 | Радиотрансляторная станция, новое строительство | с. Федьковка/ Зона специализированной общественной застройки | до 252 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3 | Базовая станция, в том числе: |  |  |  |  |
| 32.3.1 | - базовая станция, новое строительство | с. Кунара/ Зона инженерной инфраструктуры | до 89 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.2 | - базовая станция, новое строительство | д. Пьянково/ Зона инженерной инфраструктуры | до 356 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.3 | - базовая станция, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зона инженерной инфраструктуры | до 190 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.4 | - базовая станция, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Зоны рекреационного назначения | до 190 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.5 | - базовая станция, новое строительство | п. Калиново/ Зона транспортной инфраструктуры | до 781 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.6 | - базовая станция, новое строительство | п. Калиново/ Общественно-деловые зоны | до 781 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.3.7 | - базовая станция, новое строительство | с. Таватуй/ Зона специализированной общественной застройки | до 316 номеров | Зона ограничения застройки – По расчету | Расчетный срок |
| 32.4 | Объекты почтовой связи, в том числе: |  |  |  |  |
| 32.4.1 | - объекты почтовой связи, новое строительство | г. Невьянск/ Общественно-деловые зоны | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.4.2 | - объекты почтовой связи, новое строительство | г. Невьянск/ Общественно-деловые зоны | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.4.3 | - объекты почтовой связи, новое строительство | с. Конёво/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.4.4 | - объекты почтовой связи, ликвидация | с. Конёво/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.5 | Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения, в том числе: |  |  |  |  |
| 32.5.1 | - таксофон, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод/ Зона транспортной инфраструктуры | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.5.2 | - таксофон, новое строительство | п. Приозёрный/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.5.3 | - распределительный шкаф ШРН-200, новое строительство | с. Федьковка/ Многофункциональная общественно-деловая зона | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.5.4 | - таксофон, реконструкция | п. Приозёрный/ Зона транспортной инфраструктуры | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 32.5.5 | - таксофон, реконструкция | п. Осиновский/ Зона транспортной инфраструктуры | Обслуживает до 5000 человек населения | Не требуется | Расчетный срок |
| 33. Сети электросвязи |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Линия связи, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Таватуй | 1,65 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | п. Невьянский Рыбзавод | 0,19 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | п. Приозёрный | 0,75 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | п. Цементный | 4,41 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Аятское | 7,59 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Кунара | 5,45 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | д. Нижние Таволги | 0,58 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Конёво | 3,64 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Киприно | 3,46 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | с. Корелы | 1,14 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | п. Ребристый | 0,72 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | п. Середовина | 4,14 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, новое строительство | на территории муниципального округа | 2,31 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Аять | 0,69 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Таватуй | 2,34 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Приозёрный | 0,62 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Цементный | 0,21 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Шурала | 2,18 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Таватуй | 0,83 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Аятское | 5,39 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Кунара | 1,08 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Быньги | 1,04 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | д. Нижние Таволги | 0,96 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | д. Верхние Таволги | 1,04 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | д. Сербишино | 1,03 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Конёво | 1,56 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Киприно | 3,42 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | с. Корелы | 1,34 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Ребристый | 0,4 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | п. Середовина | 0,86 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линия связи, реконструкция | на территории муниципального округа | 4,64 км; комбинированная линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
| 33.2 | Линейно-кабельное сооружение связи, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | г. Невьянск | 14,75 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Таватуй | 0,95 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | п. Цементный | 0,75 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Шурала | 2,25 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Аятское | 0,004 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Шайдуриха | 0,04 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Кунара | 0,67 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | д. Пьянково | 1,15 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Быньги | 3,13 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | п. Ударник | 0,92 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | д. Нижние Таволги | 0,79 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | д. Верхние Таволги | 0,23 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | д. Сербишино | 0,84 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | д. Осиновка | 0,87 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | п. Ребристый | 1,0 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | с. Федьковка | 2,93 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, новое строительство | на территории муниципального округа | 36,93 км; радиорелейная линия связи; кабельная линия связи; подводная, подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | г. Невьянск | 19,85 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | с. Таватуй | 1,21 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | с. Аятское | 0,93 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | с. Шайдуриха | 0,03 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | с. Кунара | 0,88 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | д. Пьянково | 1,3 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | с. Быньги | 2,15 км; кабельная линия связи; подземная; волоконно-оптическая линия связи/ медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | д. Нижние Таволги | 0,43 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | д. Верхние Таволги | 0,21 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, реконструкция | на территории муниципального округа | 4,28 км; кабельная линия связи; подземная; медная кабельная линии связи | Охранная зона – 2 м | Расчетный срок |
|  | - линейно-кабельное сооружение связи, ликвидация | на территории муниципального округа | 10,35 км; кабельная линия связи; подземная; Медная кабельная линии связи | Не требуется | Первая очередь |
| V. ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 34. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар, в том числе: |  |  |  |  |
| 34.1.1 | - пожарное депо, новое строительство | с. Конёво/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.2 | - пожарное депо, новое строительство | с. Быньги/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- - Муниципальная пожарная охрана; IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 2 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.3 | - пожарное депо, новое строительство | п. Аять/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- - Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.4 | - пожарное депо, новое строительство | д. Нижние Таволги/ Производственная зона | Вид пожарной охраны- - Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.5 | - пожарное депо, новое строительство | с. Шурала/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- - Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- естественный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.6 | - пожарное депо, новое строительство | п. Ребристый/ Производственная зона | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.7 | - пожарное депо, новое строительство | п. Таватуй/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.8 | - пожарное депо, новое строительство | с. Шайдуриха/ Коммунально-складская зона | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.9 | - пожарное депо, новое строительство | п. Быньговский/ Зоны рекреационного назначения | Вид пожарной охраны- - Добровольная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- естественный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.10 | - пожарное депо, ликвидация | с. Конёво/ Зона специализированной общественной застройки | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 34.1.11 | - пожарное депо, ликвидация | п. Аять/ Зона транспортной инфраструктуры | Вид пожарной охраны- Муниципальная пожарная охрана; V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; источник- искусственный водоем; количество автомобилей - 1 | Не требуется | Расчетный срок |
| 35. Места погребения |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Кладбище |  |  |  |  |
| 35.1.1 | - кладбище, новое строительство | на территории округа, на восток от с. Быньги/ Зона кладбищ | площадь 0,75 га; тип- общественное; Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га; статус- действующее; V класс опасности объекта | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 35.1.2 | - кладбище, новое строительство | на территории округа, на север от п. Цементный/ Зона кладбищ | площадь 1,68 га; тип- общественное; Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га; статус- действующее; V класс опасности объекта | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 35.1.3 | - кладбище, новое строительство | на территории округа, на юго-восток от п. Таватуй/ Зона кладбищ | площадь 1,1 га; тип- общественное; Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га; статус- действующее; V класс опасности объекта | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |

Примечание:

* Справочные санитарно-защитные зоны обозначены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», порядок установления санитарно-защитных зон определен Постановлением Правительства РФ №222 от 03.03.2018 г.

** Объекты местного значения отражены согласно решениям Генерального плана Невьянского муниципального округа, утвержденного решением Думы Невьянского муниципального округа от 23.06.2020 № 58 (в ред. Решение Думы № 82 от 23.09.2020).

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Перспективное функциональное использование территории Невьянского муниципального округа

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны 2649,48 га | - | - | г. Невьянск 4.1.1 больница, ликвидация 20.1.2 ТП 10/0,4 кВ, 13 объектов 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 2 объекта 23.2.2 ГРП 26.1.25 котельная газовая, новое строительство п. Аять 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция с. Таватуй 20.1.31 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция с. Шурала 20.1.7 ТП 10/0,4 кВ 20.1.32 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция п. Таватуй 20.1.34 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 6 объектов с. Аятское 26.1.23 котельная угольная, ликвидация д. Пьянково 12.4.2 свалка, ликвидация с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ 20.1.39 ПС 35/10 кВ, реконструкция 20.1.40 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция с. Киприно 23.2.16 ГРП, 2 объекта д. Сосновка 20.1.38 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция с. Кунара 20.1.36 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | площадь зоны 57,0 га | - | - | г. Невьянск 1.1.2 детское дошкольное учреждение 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 23.2.2 ГРП п. Аять 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция п. Цементный 20.1.6 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта п. Таватуй 30.3.32 КНС, реконструкция п. Ударник 26.1.8 котельная газовая с. Конёво 32.4.4 объект почтовой связи, ликвидация |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | площадь зоны 92,42 га | - | - | г. Невьянск 20.1.2 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 2 объекта с. Быньги 20.1.39 ПС 35/10 кВ, реконструкция |
| 4 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны 21,33 га | - | - | г. Невьянск 1.2.20 МОУ СОШ №5, ликвидация 32.1.1 АТС г. Невьянск 32.4.1 объект почтовой связи 32.4.2 объект почтовой связи п. Осиновский 1.1.18 группа кратковременного пребывания детей 2.1.6 библиотека, новое строительство 2.2.8 клуб п. Калиново 32.3.6 базовая станция с. Шурала 20.1.7 ТП 10/0,4 кВ |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | площадь зоны 71,43 га | - | - | г. Невьянск 2.2.2 подростковый молодежный клуб по месту жительства 28.5.7 артезианская скважина, реконструкция д. Верхние Таволги 2.1.7 веломузей д. Осиновка 2.1.2 библиотека 2.2.7 клуб 32.1.6 АТС с. Конёво 2.1.3 библиотека 2.2.4 дом культуры 26.1.24 котельная угольная, ликвидация 32.4.3 объект почтовой связи с. Быньги 2.2.9 клуб, реконструкция д. Нижние Таволги 32.1.10 АТС, реконструкция 26.1.10 котельная газовая п. Аять 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 32.1.2 АТС с. Федьковка 32.5.3 распределительный шкаф ШРН-200 с. Шурала 32.1.4 АТС 32.1.11 АТС, реконструкция п. Ребристый 32.1.8 АТС, реконструкция п. Приозёрный 32.5.2 таксофон |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | площадь зоны 117,80 га | - | - | г. Невьянск 1.1.1 детское дошкольное учреждение 1.1.3 детское дошкольное учреждение 1.1.4 детское дошкольное учреждение 1.1.19 детское дошкольное учреждение 1.2.1 общеобразовательная организация 1.2.2 общеобразовательная организация 1.2.3 общеобразовательная организация 1.2.14 межшкольный учебно-производственный комбинат 1.3.1 центр профессиональной ориентации 1.3.2 школа юного иконописца 2.2.1 дворец культуры 3.1.1 общегородской бассейн 3.1.2 физкультурно-оздоровительное учреждение 3.2.1 стадион без трибун 3.2.2 лыжная база 3.2.3 спортивная площадка 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 26.1.3 котельная газовая 26.1.16 котельная газовая, реконструкция п. Аять 1.1.5 детское дошкольное учреждение 1.2.12 школа малокомплектная с. Таватуй 1.1.6 детское дошкольное учреждение 1.2.4 общеобразовательная организация 2.1.5 библиотека 2.2.5 дом культуры 3.1.9 физкультурно-оздоровительный комплекс 20.1.4 ТП 6/0,4 кВ, 2 объекта 32.3.7 базовая станция п. Цементный 1.2.17 межшкольный учебно-производственный комбинат 3.1.10 клуб со спортивным залом 3.2.16 лыжная база п. Таватуй 1.2.15 межшкольный учебно-производственный комбинат 1.3.3 учреждение дополнительного образования 2.2.6 дом культуры 26.1.5 котельная газовая с. Шурала 1.1.7 детское дошкольное учреждение 1.2.5 общеобразовательная организация 3.1.17 физкультурно-оздоровительное учреждение с. Кунара 1.1.8 детское дошкольное учреждение 1.2.7 общеобразовательная организация 3.1.14 физкультурно-спортивный зал 3.2.21 спортивная площадка с. Быньги 1.1.9 детское дошкольное учреждение 1.2.18 межшкольный учебно-производственный комбинат 1.3.4 учреждение дополнительного образования 3.2.17 спортивный зал 3.2.18 физкультурно-оздоровительный клуб 3.2.19 плоскостное спортивное сооружение 4.2.2 отделение общей врачебной практики п. Ударник 1.1.10 детское дошкольное учреждение 3.2.15 спортивная площадка 4.2.8 ФАП д. Верхние Таволги 1.1.11 детское дошкольное учреждение 1.2.9 общеобразовательная организация 1.2.16 межшкольный учебно-производственный комбинат 1.3.6 учреждение дополнительного образования 3.1.3 спортивный зал и спортивная площадка, спортивный комплекс 3.2.4 велосипедная база 4.2.12 ФАП д. Сербишино 1.1.12 детское дошкольное учреждение 2.1.1 музейный комплекс 3.2.9 спортивная площадка с. Конёво 1.1.13 детское дошкольное учреждение 2.1.4 музей самоваров 2.2.10 дом культуры, ликвидация 3.1.13 спортивный комплекс 4.2.6 ФАП 34.1.10 пожарное депо, ликвидация д. Осиновка 1.1.14 детское дошкольное учреждение 3.1.5 спортивный комплекс 4.2.11 ФАП д. Невьянка 1.1.15 детское дошкольное учреждение 3.2.5 открытая спортивная площадка с. Федьковка 1.1.16 группа временного пребывания детей 1.2.11 общеобразовательная организация 3.1.15 физкультурно-оздоровительное учреждение 32.1.7 АТС 32.2.3 Радиотрансляторная станция п. Середовина 1.1.17 детское дошкольное учреждение 1.2.13 малокомплектная школа 1.3.8 учреждение дополнительного образования 2.2.3 дом культуры 3.1.8 физкультурно-оздоровительное учреждение 4.2.9 ФАП с. Шайдуриха 1.2.6 общеобразовательная организация 3.1.16 физкультурно-оздоровительный комплекс 4.2.4 ФАП д. Нижние Таволги 1.2.8 общеобразовательная организация 1.3.5 учреждение дополнительного образования 3.1.4 спортивный зал и спортивная площадка, спортивный комплекс 3.2.7 велотрек 26.1.9 котельная газовая 26.1.21 котельная угольная, реконструкция с. Киприно 1.2.10 общеобразовательная организация 3.1.12 спортивный комплекс п. Ребристый 1.2.19 межшкольный учебно-производственный комбинат 1.3.7 учреждение дополнительного образования 3.1.7 физкультурно-оздоровительное учреждение 3.2.11 лыжная база 4.2.3 отделение общей врачебной практики п. Калиново 3.1.6 спортивные сооружения с.Аятское 3.1.11 физкультурно-оздоровительный клуб 26.1.6 котельная газовая 32.1.9 АТС, реконструкция д. Пьянково 3.2.8 спортивная площадка 4.2.5 ФАП п. Забельный 3.2.10 спортивная площадка 4.2.10 ФАП п. Таватуйский Детдом 3.2.14 физкультурно-оздоровительный клуб с. Корелы 4.2.7 ФАП |
| 7 | Зона исторической застройки | площадь зоны 12,83 га | - | - |  |
| 8 | Производственная зона | площадь зоны 5069,2 га | - | - | На территория муниципального округа 20.1.1 ТП 10/0,4 кВ, 3 объекта г. Невьянск 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 2 объекта 26.1.1 котельная газовая 25.1.1 ФОАО «Невьянская нефтебаза» с. Быньги 26.1.7 котельная газовая с. Шурала 20.1.7 ТП 10/0,4 кВ с. Шайдуриха 20.1.35 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция д. Нижние Таволги 32.1.5 АТС 34.1.4 пожарное депо д. Невьянка 28.2.5 ВОС 28.3.5 насосная станция 28.4.5 резервуар п. Вересковый 20.1.33 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция |
| 9 | Коммунально-складская зона | площадь зоны 79,23 га | - | - | 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 2 объекта п. Аять 34.1.3 пожарное депо п. Вересковый 20.1.33 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция с. Конёво 34.1.1 пожарное депо с. Быньги 34.1.2 пожарное депо с. Шурала 34.1.5 пожарное депо п. Ребристый 34.1.6 пожарное депо п. Таватуй 34.1.7 пожарное депо с. Шайдуриха 34.1.8 пожарное депо |
| 10 | Научно-производственная зона | площадь зоны 0,03 га | - | - | - |
| 11 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны 122,29 га | - | - | На территории муниципального округа 26.1.22 котельная газовая, реконструкция 28.4.1 резервуар 30.1.1 очистные сооружения (КОС) 30.1.6 очистные сооружения (КОС) 30.1.17 очистные сооружения (КОС), реконструкция г. Невьянск 26.1.2 котельная газовая 26.1.4 котельная газовая 26.1.15 котельная газовая, реконструкция 28.2.2 ВОС, 2 объекта 28.3.2 насосная станция, 2 объекта 28.3.31 насосная станция, реконструкция 28.4.2 резервуар , 2 объекта 28.5.2 артезианская скважина 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция п. Аять 28.2.8 ВОС 28.3.10 насосная станция 28.4.10 резервуар 20.1.3 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта 30.3.11 КНС с. Таватуй 28.2.15 ВОС 28.3.17 насосная станция 28.4.17 резервуар 32.2.1 радиотрансляторная станция п. Приозёрный 28.2.12 ВОС 28.3.14 насосная станция , 2 объекта 28.5.4 артезианская скважина , 2 объекта 28.5.8 артезианская скважина, реконструкция п. Таватуйский Детдом 26.1.17 котельная угольная, реконструкция 28.2.17 ВОС 28.3.19 насосная станция 28.4.19 резервуар 30.1.14 очистные сооружения (КОС) 30.2.12 ОСДК 1 объект п. Цементный 28.2.19 ВОС 28.4.21 резервуар 28.3.21 насосная станция с. Шурала 20.1.32 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция с. Шурала 26.1.18 котельная угольная, реконструкция 28.2.28 ВОС 28.3.30 насосная станция 28.4.18 резервуар 30.2.20 ОСДК п. Забельный 28.2.9 ВОС 28.3.11 насосная станция 28.4.11 резервуар п. Таватуй 28.2.16 ВОС 28.3.18 насосная станция 28.5.5 артезианская скважина, 2 объект с. Аятское 28.2.20 ВОС 28.3.22 насосная станция, 2 объекта 28.4.22 резервуар с. Шайдуриха 26.1.19 котельная угольная, реконструкция 28.2.27 ВОС 28.3.29 насосная станция 28.4.29 резервуар 30.1.16 очистные сооружения (КОС) 30.2.19 ОСДК, 3 объекта с. Кунара 28.2.25 ВОС 28.3.27 насосная станция 28.4.27 резервуар 32.3.1 базовая станция д. Пьянково 32.3.2 базовая станция д. Сосновка 28.3.9 насосная станция с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта 20.1.40 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция д. Нижние Таволги 32.2.2 радиотрансляторная станция 32.3.3 базовая станция д. Верхние Таволги 20.1.19 ТП 10/0,4 кВ 28.3.3 насосная станция 28.4.3 резервуар 30.1.7 очистные сооружения (КОС) д. Сербишино 28.2.7 ВОС 28.3.8 насосная станция 28.4.8 резервуар с. Конёво 20.1.21 ТП 10/0,4 кВ, 3 объекта 26.1.11 котельная газовая 26.1.12 котельная газовая 26.1.13 котельная газовая 30.2.15 ОСДК, 5 объектов 28.2.23 ВОС , 2 объекта 28.3.25 насосная станция 28.4.25 резервуар д. Гашени 28.2.4 ВОС 28.3.4 насосная станция 28.4.4 резервуар д. Осиновка 20.1.26 ТП 6/0,4 кВ 23.2.5 ГРП 28.2.6 ВОС 28.3.6 насосная станция 28.4.6 резервуар 30.1.10 очистные сооружения (КОС) 30.2.4 ОСДК с. Корелы 23.2.17 ГРП 28.2.24 ВОС 28.3.26 насосная станция 28.4.26 резервуар п. Ребристый 28.2.13 ВОС 28.3.15 насосная станция 28.4.15 резервуар с. Федьковка 20.1.27 ТП 10/0,4 кВ, 23.2.19 ГРП 28.2.26 ВОС 28.3.28 насосная станция 28.4.28 резервуар п. Середовина 28.2.14 ВОС 28.3.16 насосная станция 28.4.16 резервуар п. Осиновский 28.2.11 ВОС 28.3.13 насосная станция 28.4.13 резервуар |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны 4802,86 га | - | На территории муниципального округа 37.1.1 транспортно-пересадочный узел | На территории муниципального округа 12.4.9 несанкционированная свалка, ликвидация 19.1.29 железнодорожный мост г. Невьянск 19.1.4 автомобильный мост 19.2.1 автомобильный мост 20.1.2 ТП 10/0,4 кВ, 7 объектов 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 8 объектов 23.2.2 ГРП 30.3.2 КНС, 8 объектов 30.4.1 НСДК, 5 объектов п. Аять 19.1.22 автомобильный мост 19.1.23 автомобильный мост 19.1.24 автомобильный мост 20.1.3 ТП 10/0,4 кВ, 8 объектов 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 30.2.7 ОСДК 30.3.11 КНС, 5 объектов 30.4.3 НСДК 34.1.11 пожарное депо, ликвидация с. Таватуй 20.1.4 ТП 6/0,4 кВ 30.3.19 КНС, 6 объектов 30.4.6 НСДК, 2 объекта п. Калиново 30.3.13 КНС, п. Калиново 32.3.5 базовая станция п. Невьянский Рыбзавод 32.5.1 таксофон 30.2.9 ОСДК 30.3.14 КНС п. Приозёрный 32.5.4 таксофон, реконструкция п. Цементный 20.1.6 ТП 10/0,4 кВ 30.3.21 КНС, 2 объекта 30.3.34 КНС, реконструкция с. Шурала 19.1.14 автомобильный мост 20.1.32 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 30.4.8 НСДК, 2 объекта п. Забельный 20.1.8 ТП 10/0,4 кВ 23.2.8 ГРП, 2 объекта 30.3.12 КНС, 2 объекта 30.4.4 НСДК п. Таватуй 20.1.34 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 3 объекта 20.1.9 ТП 10/0,4 кВ, 9 объектов 23.2.13 ГРП 30.3.18 КНС, 7 объектов с. Аятское 30.2.13 ОСДК 30.3.22 КНС, 2 объекта с. Шайдуриха 30.3.29 КНС, 2 объекта с. Кунара 20.1.12 ТП 10/0,4 кВ 30.3.27 КНС, 2 объекта 30.2.17 ОСДК д. Пьянково 20.1.13 ТП 10/0,4 кВ, 3 объекта 20.1.37 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 1 объект д. Сосновка 20.1.14 ТП 10/0,4 кВ 20.1.38 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция с. Быньги 19.1.18 автомобильный мост 19.1.19 автомобильный мост 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ, 3 объекта 20.1.39 ПС 35/10 кВ, реконструкция 20.1.40 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 6 объектов 30.3.23 КНС, 5 объектов п. Ударник 30.3.20 КНС д. Нижние Таволги 20.1.18 ТП 10/0,4 кВ 26.1.20 котельная угольная, реконструкция 30.3.6 КНС, 7 объектов д. Верхние Таволги 19.1.5 автомобильный мост 19.1.6 автомобильный мост 28.2.3 ВОС 30.3.3 КНС, 5 объектов с. Конёво 19.1.10 автомобильный мост 20.1.21 ТП 10/0,4 кВ 28.2.23 ВОС , 2объекта 30.3.25 КНС, 4 объекта д. Гашени 30.2.2 ОСДК 30.3.4 КНС д. Осиновка 19.1.12 автомобильный мост 19.1.13 автомобильный мост 30.3.7 КНС с. Киприно 19.1.8 автомобильный мост 20.1.24 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта 23.2.16 ГРП 28.3.24 насосная станция 30.2.14 ОСДК с. Корелы 19.1.9 автомобильный мост п. Ребристый 20.1.26 ТП 6/0,4 кВ, 3 объекта 23.2.11 ГРП 30.4.5 НСДК 30.3.16 КНС, 3 объекта 32.1.3 АТС д. Невьянка 30.3.5 КНС с. Федьковка 20.1.27 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта 30.4.7 НСДК 30.3.28 КНС, 2 объекта п. Осиновский 32.5.5 таксофон, реконструкция |
| 13 | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны 8,85 га | - | - | - |
| 14 | Зона сельскохозяйственных угодий | площадь зоны 21850,45 га | - | - | На территории муниципального округа 12.4.3 свалка, ликвидация 12.4.7 несанкционированная свалка, ликвидация 12.4.8 несанкционированная свалка, ликвидация 28.1.1 водозабор 28.5.1 артезианская скважина 30.1.2 очистные сооружения (КОС) 30.1.4 очистные сооружения (КОС) п. Забельный 20.1.8 ТП 10/0,4 кВ с. Аятское 23.2.15 ГРП д. Пьянково 30.1.11 очистные сооружения (КОС) с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ п. Аник 20.1.16 ТП 10/0,4 кВ 20.1.41 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 1 объект п. Ударник 28.2.18 ВОС 28.3.20 насосная станция 28.4.20 резервуар 28.5.6 артезианская скважина д. Сербишино 23.2.6 ГРП 28.5.3 артезианская скважина 30.1.12 очистные сооружения (КОС) с. Киприно 23.2.16 ГРП с. Корелы 23.2.17 ГРП п. Ребристый 23.2.22 ГРП, реконструкция д. Невьянка 30.3.5 КНС п. Середовина 30.3.17 КНС |
| 15 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | площадь зоны 1855,83 га | - | - | г. Невьянск 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция |
| 16 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | площадь зоны 469,75 га | - | - | с. Киприно 23.2.16 ГРП п. Ребристый 20.1.42 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция |
| 17 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны 2298,05 га | - | г. Невьянск 36.1.1 Сооружение для защиты от затопления и подтопления д. Пьянково 36.1.3 Сооружение для защиты от затопления и подтопления с. Быньги 36.1.2 Сооружение для защиты от затопления и подтопления | г. Невьянск 18.2.1 лодочная станция 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 28.3.31 насосная станция, реконструкция 30.3.2 КНС 30.4.1 НСДК, 3 объекта п. Аять 20.1.3 ТП 10/0,4 кВ с. Таватуй 20.1.31 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 20.1.4 ТП 6/0,4 кВ 30.2.11 ОСДК, 4 объекта 30.3.19 КНС 30.4.6 НСДК п. Калиново 30.3.13 КНС п. Приозёрный 20.1.5 ТП 6/0,4 кВ 30.2.10 ОСДК, 3 объекта 30.3.15 КНС, 3 объекта с. Шурала 8.1.6 пляж 20.1.7 ТП 10/0,4 кВ 30.4.8 НСДК 30.3.30 КНС, 2 объекта п. Таватуй 30.3.18 КНС с. Аятское 30.2.13 ОСДК 30.3.22 КНС с. Шайдуриха 20.1.11 ТП 10/0,4 кВ 23.2.20 ГРП 28.2.27 ВОС с. Кунара 23.2.18 ГРП 30.2.17 ОСДК 30.3.27 КНС д. Пьянково 30.4.2 НСДК 30.3.8 КНС, 2 объекта д. Сосновка 30.2.6 ОСДК 30.3.10 КНС с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ, 3 объекта 30.3.23 КНС, 6 объектов п. Быньговский 30.1.3 очистные сооружения (КОС) 34.1.9 пожарное депо п. Ударник 20.1.17 ТП 10/0,4 кВ 23.2.14 ГРП д. Нижние Таволги 30.2.3 ОСДК 32.3.4 базовая станция 30.3.6 КНС д. Верхние Таволги 20.1.19 ТП 10/0,4 кВ 30.3.3 КНС, 2 объекта д. Сербишино 30.3.9 КНС, 2 объекта с. Конёво 30.3.25 КНС д. Гашени 30.2.2 ОСДК 30.3.4 КНС д. Осиновка 26.1.14 котельная газовая с. Киприно 12.4.4 свалка, ликвидация 23.2.16 ГРП, 2 объекта 28.2.22 ВОС 28.4.24 резервуар 30.2.14 ОСДК 30.3.24 КНС, 2 объекта с. Корелы 20.1.25 ТП 10/0,4 кВ 30.3.26 КНС 30.2.16 ОСДК д. Невьянка 23.2.3 ГРП 30.3.5 КНС, д. Невьянка с. Федьковка 20.1.27 ТП 10/0,4 кВ п. Середовина 20.1.28 ТП 6/0,4 кВ 1 объект |
| 18 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны 575,35 га | - | - | г. Невьянск 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция, 3 объекта 30.4.1 НСДК 30.3.2 КНС п. Аять 20.1.3 ТП 10/0,4 кВ 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 30.2.7 ОСДК, 3 объекта 30.3.11 КНС с. Шурала 20.1.32 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 23.2.21 ГРП 30.3.30 КНС п. Забельный 30.2.8 ОСДК п. Таватуй 20.1.9 ТП 10/0,4 кВ с. Аятское 20.1.10 ТП 10/0,4 кВ 23.2.15 ГРП 30.2.13 ОСДК с. Шайдуриха 30.3.29 КНС с. Кунара 30.2.17 ОСДК, 2 объекта 30.3.27 КНС, 2 объекта с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ 20.1.39 ПС 35/10 кВ, реконструкция 20.1.40 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 30.3.23 КНС д. Нижние Таволги 23.2.4 ГРП 30.2.3 ОСДК 30.3.6 КНС с. Конёво 30.3.25 КНС д. Гашени 30.2.2 ОСДК 30.3.4 КНС с. Киприно 23.2.16 ГРП с. Корелы 3.2.20 спортивная площадка 30.2.16 ОСДК, 2 объекта 30.3.26 КНС д. Невьянка 3.2.6 открытая спортивная площадка с. Федьковка 20.1.27 ТП 10/0,4 кВ 30.2.18 ОСДК 30.3.28 КНС, 2 объекта п. Середовина 3.2.12 спорт площадки 3.2.13 стадион без трибун |
| 19 | Зона отдыха | площадь зоны 4197,59 га | - | - | На территории муниципального округа 3.2.22 лыжная база 3.2.23 стенд для спортивной стрельбы 3.2.24 стенд для спортивной стрельбы 20.1.1 ТП 10/0,4 кВ 23.2.1 ГРП п. Калиново 23.2.9 ГРП п. Невьянский Рыбзавод 28.2.10 ВОС 28.3.12 насосная станция 28.4.12 резервуар п. Приозёрный 23.2.10 ГРП 28.2.12 ВОС, 1 объект 28.4.14 резервуар 28.5.8 артезианская скважина, реконструкция п. Таватуй 20.1.34 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 30.3.18 КНС |
| 20 | Зона лесов | площадь зоны 128973,51 га | - | На территории муниципального округа 23.1.2 ГРС | На территории муниципального округа 3.2.25 лыжная база 28.2.1 ВОС 28.3.1 насосная станция 28.4.1 резервуар 28.4.7 резервуар 28.4.9 резервуар 28.5.1 артезианская скважина , 4 объекта 30.1.5 очистные сооружения (КОС) 30.1.8 очистные сооружения (КОС) 30.4.6 НСДК 30.3.1 КНС, 2 объекта 30.3.33 КНС, реконструкция |
| 21 | Зона кладбищ | площадь зоны 72,96 га | - | - | На территории муниципального округа 35.1.1 кладбище 35.1.2 кладбище 35.1.3 кладбище |
| 22 | Зона складирования и захоронения отходов | площадь зоны 81,98 га | - | На территории муниципального округа 12.1.2 Полигон ТКО, ликвидация | На территории муниципального округа 12.1.1 полигон ТКО 12.2.1 ОАО "КЗТС" г. Кировград 12.3.1 скотомогильник 30.5.1 полигон снегоприемный 30.5.2 полигон снегоприемный, 2 объекта 30.5.3 полигон снегоприемный 30.5.4 полигон снегоприемный |
| 23 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны 3930,68 га | - | - | На территории муниципального округа 12.4.1 свалка, ликвидация 12.4.5 свалка ТКО, ликвидация 12.4.6 свалка ТКО, ликвидация 30.2.1 ОСДК п. Аять 23.2.7 ГРП 20.1.30 ТП 6/0,4 кВ, реконструкция 30.3.11 КНС с. Таватуй 23.2.12 ГРП п. Цементный 28.2.29 ВОС, реконструкция с. Шурала 30.3.30 КНС п. Забельный 30.2.8 ОСДК с. Шайдуриха 20.1.11 ТП 10/0,4 кВ 23.2.20 ГРП 30.3.29 КНС с. Кунара 20.1.12 ТП 10/0,4 кВ, 2 объекта с. Быньги 20.1.15 ТП 10/0,4 кВ д. Нижние Таволги 30.1.9 очистные сооружения (КОС) д. Верхние Таволги 20.1.19 ТП 10/0,4 кВ 28.4.3 резервуар д. Гашени 20.1.22 ТП 10/0,4 кВ п. Ребристый 30.3.31 КНС, реконструкция с. Федьковка 20.1.27 ТП 10/0,4 кВ 30.3.28 КНС |
| 24 | Зона режимных территорий | площадь зоны 30,05 га | - | - | - |
| 25 | Зона акваторий | площадь зоны 8790,78 га | - | - | На территории муниципального округа 18.1.1 п ирс 19.1.28 автомобильный мост г. Невьянск 19.1.1 автомобильный мост 19.1.2 автомобильный мост 19.1.3 автомобильный мост 20.1.29 ТП 10/0,4 кВ, реконструкция 28.3.31 насосная станция, реконструкция 30.3.1 КНС с. Шурала 19.1.15 автомобильный мост 19.1.16 автомобильный мост с. Аятское 19.1.20 автомобильный мост 19.1.21 автомобильный мост 19.1.30 пешеходный мост, ликвидация 19.1.31 пешеходный мост, ликвидация 30.2.13 ОСДК 30.3.22 КНС, 2 объекта с. Шайдуриха 19.1.7 автомобильный мост с. Кунара 19.1.25 автомобильный мост д. Пьянково 30.2.5 ОСДК, 3 объекта 30.3.8 КНС с. Быньги 19.1.17 автомобильный мост 30.1.15 очистные сооружения (КОС) с. Конёво 19.1.11 автомобильный мост с. Федьковка 19.1.26 автомобильный мост 19.1.27 пешеходный мост 30.3.28 КНС |
| 26 | Иные зоны | площадь зоны 5149,70 га | - | - | На территории муниципального округа 12.4.10 несанкционированная свалка, ликвидация 30.3.1 КНС д. Пьянково 28.3.7 насосная станция д. Сосновка 30.1.13 очистные сооружения (КОС) с. Быньги 28.2.21 ВОС 28.3.23 насосная станция 28.4.23 резервуар |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 устанавливается вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи 220 кВ по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 25 м

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи 110 кВ по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 20 м

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи 35 кВ по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 15 м

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м, для СИП в границах населенных пунктов – 5 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.92, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9 вокруг газораспределительных станций в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением №1) минимальные расстояния от ГРС до населенных пунктов следует принимать 150 м.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878:

- вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.

В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» от газопроводов до зданий и сооружений устанавливаются зоны минимальных расстояний.

Размер зоны от газопровода подземного высокого давления I и II категории (диаметр до 300 мм) до фундамента зданий и сооружений составляет 10 м и 7 м с каждой стороны газопровода (в свету) соответственно.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878:

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Принятие решения о необходимости назначения данной охранной зоны возможно на следующих стадиях проектирования после уточнения трассы.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно Типовым правилам, утверждённым Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в размере 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливается граница первого пояса зоны водопроводных сооружений на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливается санитарно-защитная полоса водоводов при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 150, 200 м; для локальных очистных сооружений – 15 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м; для локальных очистных сооружений – 15, 20 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров СЗЗ составляет 15 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от насосных станций СЗЗ составляет 15 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" устанавливаются охранные зоны для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее, чем на 2 метра с каждой стороны

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" устанавливаются охранные зоны подземной кабельной линии связи в виде участков земли вдоль линий связи, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее, чем на 2 метра с каждой стороны. Вне населенных пунктов в лесных массивах и зеленых насаждениях вдоль трассы подземного кабеля связи создаются просеки шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи), но принятие решения о необходимости назначения охранной зоны шириной 6 м возможно на следующих стадиях проектирования после уточнения трассы.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального округа приведены в Разделе 2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Невьянского муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий».